basl@kae.zcu.cz

kl. 37763 4249

mobil 603216039

================================================

Osnova přednášky

- model ISO/OSI – fyzická, linková, síťová, transportní, spojová, prezentační, aplikační

- 2., 3., 4. vrstva – hlavičky, adresy

- aktivní prvky (např.  hub, switch,  router)

- dhcp, dns

- vlan, vpn

- nat

- nastavení firewallu

- bezdrátové sítě, zabezpečení (WEP, WPA, 802.1x, další)

délka                význam

Version                                               4 bity               verze IP protokolu

IHL (Internet Header Length)             4 bity               délka hlavičky v 32 bitových slovech

TOS (Type of Service)                        8 bitů               indikuje prioritu datagramu

Total Length                                       16 bitů              celková délka datagramu, včetně IP hlavičky

(všechny uzly musí podporovat minimální velikost

576 byte)

Identification                                        16 bitů            číslo typu Integer identifikující fragment

Flags                                                    3 bity              příznaky pro fragmentaci

Fragment Offset                                  13 bitů            identifikuje pozici fragmentu v originálním paketu

TTL (Time to Life)                                  8 bitů            používáno pro prevenci nekonečného používání

paketu

Protocol                                               16 bitů             protokol přenášený datagramem viz. RFC 1700

Header Checksum                                16 bitů           kontrolní součet zajišťující integritu hlavičky

Source IP Address                               32 bitů            zdrojová IP adresa

Destination IP Address                        32 bitů            cílová IP adresa

Options                                  proměnná délka             pole určené pro debuging, měřící účely a bezpečnostní vlastnosti

Padding                                  proměnná délka             nuly doplněné tak, aby bylo dosaženo zarovnání

na 32 bitů

Doplňující k informace k vybraným částem hlavičky:

Identification  - unikátní integer, který identifikuje fragmenty datagramu. Toto číslo vyplňuje v hlavičce odesílající uzel. Pokud dojde k fragmentaci, kopíruje směrovač provádějící fragmentaci toto číslo do příslušného pole všech fragmentů.

Flags               - je složen ze 3 bitů :

bit 0 je rezervován, musí být vždy 0

bit 1 označuje možnost fragmentace; 0 – možno fragmentovat, 1 – nelze fragmentovat

bit 3 označuje zda je fragment poslední nebo ne; 0 – poslední fragment, 1 – ještě bude následovat další fragment

Fragment offset          - indikuje do které části originálního datagramu fragment patří. Hodnota je násobkem 8 oktetů od začátku originálního datagramu. Offset prvního fragmentu je nula (0).

TTL                - je použit k tomu aby paket nebloudil do nekonečna sítí, při každém průchodu směrovačem je od výchozí hodnoty TTL odečtena hodnota 1, jakmile hodnota TTL dosáhne čísla 0 směrovač jej již dál neposílá, ale pošle zpět k odesílateli zprávu o tom, že došlo k překročení TTL; k informování o této události je používán protokol ICMP

Typy adres:

třída  nejvyšší bity   formát      rozsah                                    počet sítí       počet uzlů

A       0                   s.u.u.u     1..x.x.x až 126.x.x.x                    126            16.777.214

B       10                 s.s.u.u      128.0.x.x až 191.254.x.x            16.384        65.534

C       110               s.s.s.u       192.0.0.x až 223.254.254.x       2.097.150   254

D       111               s.s.s.u       224.0.0.x až 239.254.254.254  pro multicast aplikace

E       111               s.s.s.u       240.0.0.x až 254.254.254.254  pro multicast aplikace

Privátní rozsah adres:

třída                       rozsah                            množství adresních prostorů

C                192.168.0.x až 192.168.254.x                 254

B                172.16.x.x až 172.31.x.x                          16

A                10.x.x.x                                                    1

Privátní rozsah adres:

A - 10.x.x.x

B - 172.16-31.x.x

C - 192.168.x.x

DSSS, spektrum, šířka pásma

Kanály 802.11b v různých státech

Typy modulací 802.11b

Typy modulací 802.11a

Princip WEP

Princip WPA-TKIP