AVTG2 – 4. Úloha

Zpracování měření z GEN3 – transformace rastru
    Zadání:
 Vypočtěte souřadnice vlícovacích bodů na fasádě stavebního objektu a proveďte projektivní transformaci fotografického snímku na tyto vlícovací body. 

Instrukce pro zpracování v programu KOKEŠ:
Doporučený postup


· Z GEN3 byste měli mít k dispozici všechny souřadnice (včetně výšek) bodů zaměřených na stavebním objetu – výsledky úlohy trigonometrické určování výšek.

· Převeďte výsledné hodnoty souřadnic do souř. systému definovaného rovinou fasády.

· Zvolte dva body ležící na opačném konci fasády a přiřaďte jim místní souřadnice tak, aby měly shodnou souřadnici X.

· Proveďte shodnostní transformaci pomocí těchto dvou nově vzniklých ident. bodů.

· Zkontrolujte, zda body leží skutečně v rovině porovnáním místních souřadnic Y.

· Pomocí výšky bodů vypočtete souřadnici Y – Y = konst. – Z. 
· Snímek fasády transformujte pomocí projektivní transformace na vlícovací body.   

· Porovnejte kontrolní oměrné míry získané v terénu a naměřené na přetransformovaném rastru.


Soubory k odevzdání:
     Odevzdejte seznam souřadnic bodů v rovině fasády (fasada.stx), protokol z výpočtu (protokol.txt) a transformované rastry (fasada.*). Dále vytvořte tabulku s porovnáním hodnot kontrolních oměrných naměřených v terénu a z rastru.  
