Zkoušení – sexta A (29.3.2016)

A)

1) Odpor P=100 W žárovky připojené k síti je patnáctkrát větší při teplotě t2=2 500° C než při teplotě t1=10° C. Určete odpor při teplotě 10˚ C a teplotní koeficient odporu α..

2) Formulujte Kirchhoffovy zákony a určete, z jakých principů tyto zákony vycházejí a jaké problémy se jejich pomocí řeší. Jak funguje znaménková konvence pro 2. Kirchhoffův zákon ve smyčce? Jaká pravidla platí pro sériové a paralelní spojování rezistorů a na jakých principech je možné tato pravidla odvodit?

3) Mějme 5 rezistorů o stejném odporu R=10 Ω. Jaký největší a nejmenší odpor může mít síť, kterou z těchto rezistorů složíme?

B)

U

1) Sestavte pomocí Kirchhoffových zákonů rovnice umožňující spočítat proudy ve větvích sítě zapojené podle obrázku.

2)  Jak je definována veličina elektrický proud a v jakých jednotkách se udává? Jaký proud prochází vodičem, pokud jím protekl náboj 20 C za dobu 4 sekund?  Jak závisí odpor kovového vodiče na teplotě a jak na geometrických charakteristikách? Co je to měrný elektrický odpor a jaká je jeho jednotka?

3) Máme dva stejně dlouhé odporové dráty ze stejného materiálu, které připojíme ke stejnému zdroji napětí. Jeden drát má dvakrát větší poloměr než druhý. Který z drátů se za danou dobu více zahřeje a proč?