Co je to MODES

MODES je balík programů pro analýzu dynamického chování složité elektrizační soustavy. Program MODES slouží k zjištění dynamického chování modelu elektrizační soustavy a pracuje jako dosovská aplikace v prostředí Windows XP -07. Práci s programem ulehčuje uživatelské rozhraní  MODMAN. Rozhraní umožňuje:

- přístup k vstupním a výstupním datovým souborům

- správu projektů a případů

- spouštění jednotlivých programů

- nápovědu  kontextovou (klávesou F1), bublinkovou, typu Co je to? a stavovým řádkem.

V této kapitole je popsána terminologie v souvislosti s názvy jednotlivých položek menu uživatelského rozhraní  MODMAN (názvy jsou uvedeny tučným tiskem v uvozovkách).

V pracovním adresáři se nacházejí v jednotlivých projektových adresářích vstupní a výstupní soubory vyřešených příkladů, které jsou v uživatelském rozhraní MODMAN nazývány projekty („Projekt"). Jména podadresářů jsou totožné s jmény projektů. V rámci jednoho projektu jsou řešeny dílčí problémy nazývané případy („Případ“). Případ představuje jednu sadu vstupních dat programu MODES, jemuž byla uživatelem přiřazena identita pomocí jména a popisu co řeší. K jednotlivým případům se může uživatel kdykoliv vrátit a výpočet zopakovat. Sada příbuzných případů vytváří projekt.

Základní styk uživatele s programem MODES zprostředkuje tzv. grafika („Grafika“), jejíž vzhled lze před spuštěním výpočtu upravit. Časové průběhy vybraných proměnných lze uložit pro pozdější zpracování do uživatelských výstupních souborů („Uživatelské soubory“). Základ modelu tvoří síť - souhrn uzlů („Uzly“) propojených větvemi („Větve“). Na to navazují synchronní a asynchronní stroje připojené do uzlů („Bloky“). Výpočty na dynamickém modelu spočívají v zadání časového sledu zásahů, který nazýváme scénářem („Scenář“).

Na tyto zásahy reagují v programu implementované modely:

- elektrárenských bloků a asynchronních motorů („Modely bloků“)

- zatížení v uzlech („Modely uzlů“)

- síťových prvků („Modely sítě“)

- stabilizátory měřící určitou veličinu a připojitelné to regulátorů buzení a pohonu bloků („Stabilizátory")

- regulátory frekvence a předávaných výkonů mezi oblastmi („Regulace P/f").

Kromě toho může uživatel definovat vlastní modely řídících prvků tzv. automatik („Automatiky") a logik („Logiky"), které simulují například ochrany. Automatika představuje zařízení měřící určitou veličinu a při splnění zadaných podmínek provede vybraný zásah. Logika tvoří nadstavbu automatik a skládá se logických článků typu součtu nebo součinu. Při splnění logických podmínek provede logika vybraný zásah podobně jako automatika.

### První spuštění programu MODES

Při psaní čísel je nutno používat jako oddělovač tečku! Při využívání rozhraní MODMAN je třeba změnit nastavení oddělovače desetinných míst na tečku v prostředí WINDOWS. Následující odstavce ukazují základní postupy nutné pro práci s MODESem.

Otevření uživatelského rozhraní MODMAN:

se provede kliknutím na modrou ikonu MODES v průzkumníkovi, správci souborů nebo na pracovní ploše. Tím se dostaneme do uživatelského rozhraní MODMAN. V levém okně je vidět stromová struktura projektů. Po kliknutí na ikonu projektu se rozbalí jednotlivé případy. Při procházení stromu se aktualizuje rámeček Specifikace projektů nebo případů s informacemi o projektu nebo případu (podle toho jestli se kliknulo na ikonu projektu nebo případu). Při kliknutím na ikonu případu se zároveň ve sloupci Vstupní soubory vypíší sada vstupních souborů daného případu (uložených v pracovním nebo projektovém adresáři podle toho jestli se jedná o otevřený projekt), kliknutím na jméno souboru se obsah souboru vypíše v pravém textovém okně.

1. Otevření projektu:

- Kliknout na jméno projektu ve sloupci Strom projektů.

- Kliknutím na ikonku  na tlačítkovém pruhu se vybraný projekt otevře, stejný účinek má volba Projekt/Otevřít.

- Stiskem OK se přepíše obsah pracovních podadresářů VST a VYST soubory vybraného projektu a ukáží se případy projektu (ztrátě stávajících dat zabráníte předchozím uložením projektu příkazy Projekt/Ulož nebo Ulož jako).

2. Otevření případu:

- Vybrat ve sloupci Strom projektů žádaný případ.

- Kliknutím na ikonku  se případ otevře (stejný účinek má volba Případ/Otevřít) a jeho ikona změní barvu na růžovou.

- Spuštění dynamické simulace

- Při tvorbě nového projektu je před spuštěním simulace řešen ustálený stav a provedena inicializace systému. To bude probráno dále. Zaměříme se na práci s hotovým projektem. Dynamický výpočet daného případu se provede kliknutím na ikonku . Časový průběh vybraných veličin v jednom, dvou nebo čtyřech grafech je přitom zobrazován v  grafice.

- Prohlížení uživatelských výstupních souborů prostředky MODMANu:

- MODMEN umožní prohlížet výstupní soubory stisknutím ikonek  na tlačítkové liště.

Kontrola/přepočet chodu sítě:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště.

- -Stiskneme tlačítko Přepočítat chod

- Po přepočítání se objeví hlášení v textovém okně vpravo dole, Stiskem tlačítka Toky se v tabulce vypíší výkonové toky.

- Tlačítkem Konec opustíme Editor chodů.

- 3. Změna typových parametrů modelu bloku:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště a v  Seznamu bloků vybereme jméno bloku

- Ze sloupce tlačítek vpravo stiskneme Přidat záznam

- V rámečku Výběr komponenty stiskneme tlačítko Generátor

- Klikneme na jméno zadané sady typových parametrů (v prvním sloupečky se objeví šipka►)

- Ze sloupce tlačítek vpravo stiskneme Vyměnit parametry

- Potvrdíme výměnu tlačítkem Ano

- Tlačítkem OK opustíme Editor a potvrdíme vznik nové modifikace a změnu lokálního katalogu tlačítky Ano.

- 4. Úprava scénáře:

- Kliknout na ikonu  SC na tlačítkové liště.

- Stiskneme tlačítko Přidej zásah v rámečku Typ objektu a vybereme Větve, v Čas se zadá okamžik změny v s

- Ve výběrovém boxu Zásah se zvolí příslušný zásah.

- Kliknutím na Přidat objekt se v okně Výběr objektu vybere konkrétní jméno větve a doplní parametry zásahu

- Po stisku tlačítek Přidat, Zrušit a Přidat se zásah zapíše do scénáře a

- Další zásah se zadá obdobně – stiskem tlačítka Zrušit se ukončí výběr zásahů a vrátí se do hlavního okna.

- Zadání časového průběhu scénáře se ukončí tlačítkem OK.

- Volbou Ano na dotaz Vytvořit  novou variaci? se vytvoří nová variace datového souboru, který má stejné jméno, ale jinou příponu (při volbě Ne by se stávající soubor přepíše).

- 5. Úprava grafiky:

- Kliknout na ikonu  GR na tlačítkové liště.

- Stiskněme tlačítko Přidat proměnnou, otevře se okno, kde se vybere typ proměnné v rámečku Výběr objektu.

- Ze seznamu vybereme symbol proměnné (v Popis proměnné je její popis) a příslušný objekt.

- Tlačítkem Přidat se proměnná přidá do seznamu (pro každé graf je možno zadat až 7 proměnných), Zrušit se okno opustí.

- Zadání proměnných do grafiky se ukončí tlačítkem OK - volbou Ano se vytvoří nová variace datového souboru.

- 6. Úprava parametrů výpočtu:

- Zvolíme v menu Modifikovat/Řízení výpočtu

- Time of simulation můžeme změnit na požadovanou dobu výpočtu

- Stiskneme tlačítko OK - volbou Ano se vytvoří nová variace datového souboru.

- 7. Uložení hotového případu:

- Zvolíme v menu Případ/Uložit jako

- Vyplníme Jméno případu (existující případy jsou vypsány v sezamu vlevo)

- V textovém okně Popis případu zadáme co nejpodrobněji (pro pozdější orientaci) identitu případu

- Stiskem Uložit se identita případu uloží do archivy případů (Cases.arc) a případ se objeví ve stromu projektů a případů

- 8. Změna modelu bloku:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště a v Seznamu bloků vybereme blok

- V rámečku Výběr komponenty stiskneme tlačítko Generátor

- Ze seznamu modelů vybereme požadovaný model, stiskneme tlačítko Vyměnit model a změnu potvrdíme Ano

- Stiskneme tlačítko Vyměnit model a změnu potvrdíme Ano

- Klikneme na jméno zadané sady typových parametrů (v prvním sloupečky se objeví šipka►)

- Ze sloupce tlačítek vpravo stiskneme Vyměnit parametry

- Potvrdíme výměnu tlačítkem Ano

- Tlačítkem OK opustíme Editor a potvrdíme vznik nové modifikace a změnu lokálního katalogu tlačítky Ano.

- 9. Uložení hotového projektu:

- Zvolíme v menu Projekt/Uložit jako

- Vyplníme Jméno projektu (existující projekty jsou vypsány v sezamu vlevo) a Jméno autora

- V textovém okně Popis projektu zadáme co nejpodrobněji (pro pozdější orientaci) identitu případu

- Stiskem Uložit se identita případu uloží do archivy případů (Cases.arc) a případ se objeví ve stromu projektů a případů

- Hlášení programu

- Hlášení/Inicializace otevře soubor popisující spuštění, s výpisem o chybách při načítání vstupních dat.

- Hlášení/Události informuje o zásazích během výpočtu (dle scénáře, klávesami F1 - F9 nebo činností automatik a logik).

- Hlášení/Změny kroku vypisuje změnu integračního kroku během výpočtu a dobu trvání výpočtu.

- Hlášení/Počáteční podmínky a Inicializace motorů hlášení při inicializaci modelů bloků a asynchronních motorů  .

pracovní adresář, adresář kde je program nainstalován a odkud je spuštěn MODMAN

projektový adresář má dva podadresáře nazvané VST a VYST

zásahem se rozumí změny, které může uživatel zadávat - seznam je v Příručce uživatele (dostupná z menu Soubor/Dokumenty programu)