Co je to MODES

MODES je balík programů pro analýzu dynamického chování složité elektrizační soustavy. Program MODES slouží k zjištění dynamického chování modelu elektrizační soustavy a pracuje jako dosovská aplikace v prostředí Windows 95 -XP. Pro Windows 7 je nutno spouštět verzi pro Windows. Práci s programem ulehčuje uživatelské rozhraní  MODMAN. Rozhraní umožňuje:

- přístup k vstupním a výstupním datovým souborům

- správu projektů a případů

- spouštění jednotlivých programů

- nápovědu  kontextovou (klávesou F1), bublinkovou, typu Co je to? a stavovým řádkem.

V této kapitole je popsána terminologie v souvislosti s názvy jednotlivých položek menu uživatelského rozhraní  MODMAN (názvy jsou uvedeny tučným tiskem v uvozovkách).

V pracovním adresáři se nacházejí v jednotlivých projektových adresářích vstupní a výstupní soubory vyřešených příkladů, které jsou v uživatelském rozhraní MODMAN nazývány projekty („Projekt"). Jména podadresářů jsou totožné s jmény projektů. V rámci jednoho projektu jsou řešeny dílčí problémy nazývané případy („Případ“). Případ představuje jednu sadu vstupních dat programu MODES, jemuž byla uživatelem přiřazena identita pomocí jména a popisu co řeší. K jednotlivým případům se může uživatel kdykoliv vrátit a výpočet zopakovat. Sada příbuzných případů vytváří projekt.

Základní styk uživatele s programem MODES zprostředkuje tzv. grafika („Grafika“), jejíž vzhled lze před spuštěním výpočtu upravit. Časové průběhy vybraných proměnných lze uložit pro pozdější zpracování do uživatelských výstupních souborů („Uživatelské soubory“). Základ modelu tvoří síť - souhrn uzlů („Uzly“) propojených větvemi („Větve“). Na to navazují synchronní a asynchronní stroje připojené do uzlů („Bloky“). Výpočty na dynamickém modelu spočívají v zadání časového sledu zásahů, který nazýváme scénářem („Scenář“).

Na tyto zásahy reagují v programu implementované modely:

- elektrárenských bloků a asynchronních motorů („Modely bloků“)

- zatížení v uzlech („Modely uzlů“)

- síťových prvků („Modely sítě“)

- stabilizátory měřící určitou veličinu a připojitelné to regulátorů buzení a pohonu bloků („Stabilizátory")

- regulátory frekvence a předávaných výkonů mezi oblastmi („Regulace P/f").

Kromě toho může uživatel definovat vlastní modely řídících prvků tzv. automatik („Automatiky") a logik („Logiky"), které simulují například ochrany. Automatika představuje zařízení měřící určitou veličinu a při splnění zadaných podmínek provede vybraný zásah. Logika tvoří nadstavbu automatik a skládá se logických článků typu součtu nebo součinu. Při splnění logických podmínek provede logika vybraný zásah podobně jako automatika.

### První spuštění programu MODES

Při psaní čísel je nutno používat jako oddělovač tečku! Při využívání rozhraní MODMAN je třeba změnit nastavení oddělovače desetinných míst na tečku v prostředí WINDOWS. Následující odstavce ukazují základní postupy nutné pro práci s MODESem.

Otevření uživatelského rozhraní MODMAN:

se provede kliknutím na modrou ikonu MODES v průzkumníkovi, správci souborů nebo na pracovní ploše. Tím se dostaneme do uživatelského rozhraní MODMAN. V levém okně je vidět stromová struktura projektů. Po kliknutí na ikonu projektu se rozbalí jednotlivé případy. Při procházení stromu se aktualizuje rámeček Specifikace projektů nebo případů s informacemi o projektu nebo případu (podle toho jestli se kliknulo na ikonu projektu nebo případu). Při kliknutím na ikonu případu se zároveň ve sloupci Vstupní soubory vypíší sada vstupních souborů daného případu (uložených v pracovním nebo projektovém adresáři podle toho jestli se jedná o otevřený projekt), kliknutím na jméno souboru se obsah souboru vypíše v pravém textovém okně.

1. Otevření projektu:

- Kliknout na jméno projektu ve sloupci Strom projektů.

- Kliknutím na  ikonku  na tlačítkovém pruhu se vybraný projekt otevře, stejný účinek má volba Projekt/Otevřít.

- Stiskem OK se přepíše obsah pracovních podadresářů VST a VYST soubory vybraného projektu a ukáží se případy projektu (ztrátě stávajících dat zabráníte předchozím uložením projektu příkazy Projekt/Ulož nebo Ulož jako).

- Otevření případu:

- Vybrat ve sloupci Strom projektů žádaný případ.

- Kliknutím na ikonku  se případ otevře (stejný účinek má volba Případ/Otevřít) a jeho ikona změní barvu na růžovou.

- Spuštění dynamické simulace

- Při tvorbě nového projektu je před spuštěním simulace řešen ustálený stav a provedena inicializace systému. To bude probráno dále. Zaměříme se na práci s hotovým projektem. Dynamický výpočet daného případu se provede kliknutím na ikonku . Časový průběh vybraných veličin v jednom, dvou nebo čtyřech grafech je přitom zobrazován v  grafice.

2. Úprava chodu sítě:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště.

- Kliknout na tabulku větví (musí zežloutnout)

- Z menu Editovat zvolit Přidat větev

- Opravíme Jméno větve na V1-2 a vybereme Koncový uzel 2

- Parametry vedení opravíme na stejné hodnoty jako má původní vedení VED1_2 , tedy 0.3 50 a 150.

- Stisknutím tlačítka OK se nové vedení vloží do tabulky větví (můžeme je případně i editovat).

- Stiskneme tlačítko Uložit – objeví se dialog Potvrzení vzniku nové varianty

- Po stisknutí Ano se objeví dialog Specifikace nového chodu sítě

- Jméno chodu zadáme PARVD a do Popisu chodu napíšeme    Druhé paralelní vedení  mezi UZEL1 a UZEL2

- Stisknutím tlačítka OK a na novou variantu zatížení stiskneme Ne.

- V titulku Editoru chodů se objeví nové jméno souboru s chodem sítě PARVD001

- -Stiskneme tlačítko Přepočítat chod

- Po přepočítání se objeví hlášení v textovém okně vpravo dole, Stiskem tlačítka Toky se v tabulce vypíší toky výkonu .

- Tlačítkem Konec opustíme Editor chodů.

- 3. Úprava  scénáře:

- Kliknout na ikonu  SC na tlačítkové liště.

- Stiskněme tlačítko  Přidej zásah  v rámečku Typ objektu vybereme Větve, v Čas se zadá okamžik změny 1 s

- Ve výběrovém boxu Zásah se zvolí BRAN, což definuje vypnutí větve.

- Kliknutím na Přidat objekt se objeví nové okno Výběr objektu a v něm se vybere konkrétní jméno větve a zvolí se VYP

- Po stisku tlačítek Přidat v  a Zrušit se zásah a Přidat zapíše do scénáře a

- Další zásah  se zadá obdobně - tento zásah zapíše do scénáře se okna opouští, tlačítkem Zrušit se vrátíme do hlavního okna.

- Zadání časového průběhu scénáře se ukončí tlačítkem OK.

- Při volbě Ano na dotaz Vytvořit  novou variaci? se vytvoří nová variace datového souboru, který má stejné jméno, ale jinou příponu (při volbě Ne by se stávající soubor přepsal , takže jeho obsah je ztracen a nešlo by  se k němu vrátit).

- 4. Úprava  grafiky:

- Stiskněme tlačítko Přidat proměnnou, otevře se okno, kde se vybere typ proměnné v rámečku Výběr objektu.

- Ze seznamu vybereme symbol proměnné DELT (ve Popis proměnné je její popis) a příslušný objekt.

- Tlačítkem Přidat  se proměnná přidá do seznamu (pro každé graf je možno zadat až 7 proměnných, Zrušit se okno opustí.

- Zadání proměnných do grafiky  se ukončí tlačítkem OK - volbou Ano  se vytvoří nová variace datového souboru.

- 5. Úprava  parametrů výpočtu:

- Zvolíme v  menu Modifikovat/Řízení výpočtu

- Time of simulation změníme na 600

- Stiskneme tlačítko OK - volbou Ano  se vytvoří nová variace datového souboru.

- 6. Změna typových parametrů modelu bloku:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště

- V Seznamu bloků vybereme BLOK1

- V rámečku Výběr komponenty stiskneme tlačítko Regulátor přeběhu

- do tabulky se nahrají parametry přídavných automatik turbíny, po stisku tlačítka Schéma se objeví blok. schéma regulátoru

- Na spodním řádku opravíme parametr Trend na 0.04

- Stiskneme znovu tlačítko Tabulka a potvrdíme Ano změnu parametru.

- Na řádku parametrů skočíme na jiný řádek (aby zmizela editační zančka v levém sloupci)

- Tlačítkem OK opustíme Editor a potvrdíme změnu lokálního katalogu typových parametrů.

- 7. Změna modelu bloku:

- Kliknout na ikonu  na tlačítkové liště

- V Seznamu bloků vybereme BLOK1

- V rámečku Výběr komponenty stiskneme tlačítko Budič a ze seznamu modelů vybereme CONS

- Stiskneme tlačítko Vyměnit model a změnu potvrdíme Ano

- Tlačítkem OK opustíme Editor a potvrdíme vznik nové modifikace modelů bloku.

- Prohlížení uživatelských výstupních souborů prostředky MODMANu:

- MODMEN umožní prohlížet výstupní soubory stisknutím ikonek  na tlačítkové liště.

- Hlášení programu

- Hlášení/Inicializace otevře soubor popisující spuštění, s výpisem o chybách při načítání vstupních dat.

- Hlášení/Události informuje o zásazích během výpočtu (dle scénáře, klávesami F1 - F9 nebo činností automatik a logik).

- Hlášení/Změny kroku vypisuje změnu integračního kroku během výpočtu a dobu trvání výpočtu.

- Hlášení/Počáteční podmínky a Inicializace motorů hlášení při inicializaci modelů bloků a as.motorů  .

pracovní adresář, adresář je  kde je program nainstalován a odkud je spuštěn MODMAN

projektový adresář má dva podadresáře nazvané VST a VYST

zásahem se rozumí změny, které může uživatel zadávat -jejich seznam je na následující straně