Co je to MODES

MODES je balík programů pro analýzu dynamického chování složité elektrizační soustavy. Program MODES slouží k zjištění dynamického chování modelu elektrizační soustavy a pracuje jako dosovská aplikace v prostředí WIN95 a vyšším. Práci s programem ulehčuje uživatelské rozhraní  MODMAN. Rozhraní umožňuje:

- přístup k vstupním a výstupním datovým souborům

- správu projektů a případů

- spouštění jednotlivých programů

- nápovědu  kontextovou (klávesou F1), bublinkovou, typu Co je to? a stavovým řádkem.

V této kapitole je popsána terminologie v souvislosti s názvy jednotlivých položek menu uživatelského rozhraní  MODMAN (názvy jsou uvedeny tučným tiskem v uvozovkách).

V pracovním adresáři se nacházejí v jednotlivých projektových adresářích vstupní a výstupní soubory vyřešených příkladů, které jsou v uživatelském rozhraní MODMAN nazývány projekty („Projekt"). Jména podadresářů jsou totožné s jmény projektů. V rámci jednoho projektu jsou řešeny dílčí problémy nazývané případy („Případ“). Případ představuje jednu sadu vstupních dat programu MODES, jemuž byla uživatelem přiřazena identita pomocí jména a popisu co řeší. K jednotlivým případům se může uživatel kdykoliv vrátit a výpočet zopakovat. Sada příbuzných případů vytváří projekt.

Základní styk uživatele s programem MODES zprostředkuje tzv. grafika („Grafika“), jejíž vzhled lze před spuštěním výpočtu upravit. Časové průběhy vybraných proměnných lze uložit pro pozdější zpracování do uživatelských výstupních souborů („Uživatelské soubory“). Základ modelu tvoří síť - souhrn uzlů („Uzly“) propojených větvemi („Větve“). Na to navazují synchronní a asynchronní stroje připojené do uzlů („Bloky“). Výpočty na dynamickém modelu spočívají v zadání časového sledu zásahů, který nazýváme scénářem („Scenář“).

Na tyto zásahy reagují v programu implementované modely:

- elektrárenských bloků a asynchronních motorů („Modely bloků“)

- zatížení v uzlech  („Modely uzlů“)

- síťových prvků  („Modely sítě“)

- stabilizátory měřící určitou veličinu a připojitelné to regulátorů buzení a pohonu bloků („Stabilizátory")

- regulátory frekvence a předávaných výkonů mezi oblastmi („Regulace P/f").

Kromě toho může uživatel definovat vlastní modely řídících prvků tzv. automatik („Automatiky") a logik („Logiky"), které simulují například ochrany. Automatika představuje zařízení měřící určitou veličinu a při splnění zadaných podmínek provede vybraný zásah. Logika tvoří nadstavbu automatik a skládá se logických článků typu součtu nebo součinu. Při splnění logických podmínek provede logika vybraný zásah podobně jako automatika.

### První spuštění programu MODES

Při psaní čísel je nutno používat jako oddělovač tečku! Při využívání rozhraní MODMAN je třeba změnit nastavení oddělovače desetinných míst na tečku v prostředí WINDOWS. Následující odstavce ukazují základní postupy nutné pro práci s MODESem.

Spuštění programu:

se provede kliknutím na modrou ikonu MODES v průzkumníkovi, správci souborů nebo na pracovní ploše. Tím se dostaneme do uživatelského rozhraní MODMAN. V levém okně je vidět stromová struktura projektů. Po kliknutí na ikonu projektu se rozbalí jednotlivé případy. Při procházení stromu se aktualizuje rámeček Specifikace projektů nebo případů s informacemi o projektu nebo případu (podle toho jestli se kliknulo na ikonu projektu nebo případu). Při kliknutím na ikonu případu se zároveň ve sloupci Vstupní soubory vypíší sada vstupních souborů daného případu (uložených v pracovním nebo projektovém adresáři podle toho jestli se jedná o otevřený projekt), kliknutím na jméno souboru se obsah souboru vypíše v pravém textovém okně.

Otevření projektu:

- Kliknout na jméno projektu ve sloupci Strom projektů.

- Kliknutím na  ikonku  na tlačítkovém pruhu se vybraný projekt otevře, stejný účinek má volba Projekt/Otevřít.

- Stiskem OK se přepíše obsah pracovních podadresářů VST a VYST soubory vybraného projektu a ukáží se případy projektu (ztrátě stávajících dat zabráníte předchozím uložením projektu příkazy Projekt/Ulož nebo Ulož jako).

- Otevření případu:

- Vybrat ve sloupci Strom projektů žádaný případ.

- Kliknutím na ikonku  se případ otevře (stejný účinek má volba Případ/Otevřít) a jeho ikona změní barvu na růžovou.

- Spuštění dynamické simulace

- Při tvorbě nového projektu je před spuštěním simulace řešen ustálený stav a provedena inicializace systému. To bude probráno dále. Zaměříme se na práci s hotovým projektem. Dynamický výpočet daného případu se provede kliknutím na ikonku  nebo příkazem Spusť/Simulace. Časový průběh vybraných veličin v jednom, dvou nebo čtyřech grafech je přitom zobrazován v  grafice.V menu Modifikovat/Řízení výpočtu se dají parametry řešení ustáleného stavu a dynamické simulace  upravovat, zejména je třeba měnit dobu výpočtu, případně interval výpisu.

- Vytvoření scénáře daného případu:

- Stiskneme tlačítko scénáře nebo menu  “Modifikovat/Scénář“ při zaškrtnuté volbě  Dialogy (tím je scénář zadáván v dialogovém režimu). Třífázový kovový zkrat v čase 1s ve vzdálenosti 50% od počátečního uzlu trvající 150 ms se zadá:

- Stiskněme tlačítko  Přidej zásah  v rámečku Typ objektu vybereme Větve, v Čas se zadá okamžik změny 1 s a ve výběrovém boxu Zásah se zvolí FOUL, což definuje zkrat na větvi.

- Kliknutím na Přidat objekt se objeví nové okno Výběr objektu a v něm se vybere konkrétní jméno větve a zadají se parametry zásahu - procentní vzdálenost od počátečního uzlu větve (50%) a velikost reaktance (0  Po stisku tlačítek Přidat v  oknech Výběr objektu a zásahu  se tento zkrat zapíše do scénáře a Zrušit  se okna opouští.

- Pro druhý zásah - odepnutí zkratu je postup obdobný  s tím rozdílem, že Čas se zadá 1,15 s a ve výběrovém boxu Zásah se zvolí CLER, což definuje odpojení zkratu.

- V okně Výběr objektu se opět zvolí stejná větev a zadá se Fault+3 phase (vypnutí zkratu i větve).

- Zadání časového průběhu scénáře se ukončí tlačítkem OK.

- Při volbě Ano na dotaz Vytvořit  novou variaci? se vytvoří nový variace datového souboru, který má stejné jméno, ale jinou příponu, při volbě Ne se přepíše stávající soubor, takže jeho obsah je ztracen a nelze se k němu vrátit.

Novou sadu vstupních dat (variace souborů) je vhodné archivovat jako nový  případ  příkazem Případ/Uložit jako, abychom předešli ztrátě nově vytvořených vstupních souborů. To, že v projektu existuje neuložená variace signalizuje ikonka formuláře  na stavovém řádku.

Změny během výpočtu:

Některé zásahy, které jsou zadávány ve scénáři je zčásti možno zadávat přímo v průběhu řešení funkčními klávesami F1 až F9. Pokud výpočet probíhá rychle, je možno volit zkrátit interval výpisu proměnných v Modifikovat/Řízení výpočtu snížením Sampling Period v Dynamic Calculation. Tím se prodlouží doba výpočtu.

- Po spuštění simulace se stiskne se klávesa F1 až F9, podle požadované změny.

- Napíše se název bloku, uzlu nebo větve a doplní mezerami, až má délku 6 znaků (první znak tak bude zcela vlevo).

- Klávesami (při vypnuté numerické klávesnici) se přechází mezi okny, mezerníkem se mění stav Zap/Vyp.

- Klávesa Enter pak spustí pokračování výpočtu.

Následující  tabulka obsahuje seznam zásahů včetně jejich parametrů  nastavovaných při tvorbě scénáře. V posledním sloupci jsou  uvedeny funkční klávesy, kterými lze provádět změny během výpočtu.

| Kód | Význam | Jméno | Změna 1 | Změna 2 | Kláv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 'AUTO' | Zapnutí (Iaut=1) nebo vypnutí (Iaut=0) automatiky | automatiky | Iaut |  |  |
| 'STAB' | Zapnutí (I=1) nebo vypnutí (I=0) stabilizátoru | stabilizátoru | I |  |  |
| 'LOGC' | Zapnutí (I=1) nebo vypnutí (I=0) logiky | logiky | I |  |  |
| 'BRAN' | vypíná -zapíná větve(0/1) odepíná v počátečním/koncovém uzlu (-4/4) | větve | Istav |  | F1 |
| 'F_LO' | Rozpojení jedné/dvou fází(I=1/2) | větve | I |  |  |
| 'TRAN' | přírůstek poměrného převodu trafa | větve | abs{dPt}[pj] |  | F2 |
| 'STRC' | změna struktury regulátoru turbíny | bloku | I |  | F8 |
| 'EXCT' | změna zadané hodnoty regulátoru napětí/jal.výkonu | bloku | dU/dQ[pj] |  | F6 |
| 'TURB' | změna zadané hodnoty regulátoru výkonu/otáček | bloku | dN/dW[pj] |  | F7 |
| 'LOAD' | změna výkonu zátěže v uzlu o dPzat a dQzat | uzlu | dPzat[%]* | dQzat | F4 |
| 'UNIT' | Zapnutí (Istavg=1) nebo vypnutí (Istavg=0) vypínače bloku | bloku | Istavg |  | F5 |
| 'LFCS' | změna zadané hodnoty salda cent.regulátoru oblasti | oblasti | Plan[MW] |  |  |
| 'LFCB' | vyřazení(I=0)/zařazení (I=0) bloku do sek. regulace P/f | bloku | I |  |  |
| 'PUMP' | přechod do čerpadlového režimu pro 'HYDR' I=1 | bloku | I |  |  |
| 'VALV' | aktivace/vypnutí rychlého zavření ventilu turbíny I=1/0 | bloku | I |  |  |
| 'FREQ' | změna zadané hodnoty korektoru frekvence o df | bloku | df[pj] |  |  |
| 'SYNC' | synchronizace bloku | bloku | 1 |  |  |
| 'ANAL' | provede se analýza zadané oblasti | oblasti |  |  |  |
| 'FOUL' | zkrat na větvi ve vzdálenosti od poč.uzlu Vzdal | větve | Vzdal[%] | Xboc[] |  |
| 'FSLG,FDLGF_LL' | jednopólový, dvoupólový zemní a dvoupólový zkrat na větvi ve vzdálenosti od poč.uzlu Vzdal | větve | Vzdal[%] | Xboc[] |  |
| 'CLER' | odpojení zkratu I=3;zkratu+1fáze 1;Zkratu+3fází 0, počát./kon.uzlu -2/2 | větve | I |  |  |
| 'EXCH' | zavedení přídavného harmon. signálu do regulátoru buzení | bloku | amplituda[pj] | [rad/s] |  |
| 'TURH' | zavedení přídavného harmon. signálu do regulátoru pohonu | bloku | amplituda[pj] | [rad/s] |  |
| 'EXCS' | zavedení přídavného skokového signálu do regulátoru buzení | bloku | skok[pj] |  |  |
| 'TURS' | zavedení přídavného skokového signálu do regulátoru pohonu | bloku | skok [pj] |  |  |
| 'MARK' | napíše číslo na i-té trajektorii v grafice | ‘i’ | číslo [1-9] |  |  |
| 'FICT' | Nastaví logický výstup automatiky na hodnotu Ilog | automatiky | Ilog |  |  |
| 'RAMP' | rampová změna zátěže o dS rychlostí v | uzlu | dS [%] | v[%/m]* |  |
| 'ISLN' | přepnutí do regulace ostrova pro I=1 | bloku | I |  |  |
| 'PAR#'** | Změna typových parametrů modelu bloku | bloku | i *** |  |  |
| 'OLTC' | Změna zadané hodnoty napětí regulačního trafa | regul.trafo | dUzad[pj] |  |  |

* procentní přírůstek z  počáteční hodnoty odběru uvedené ve vstupním souboru UST.DAT

** za # se doplní pořadové číslo úseku v katalogu typových parametrů TYP_BLOK.CAT*** za i se doplní pořadové číslo sady typových parametrů , přičemž 1 přísluší prvním (tzv. „default“ záznamu v globálním katalogu, pak následuje pořadí záznamů v lokálním katalogu a nakonec zbývající záznamy v globálním katalogu

Nastavení požadované grafiky:

- Stiskneme tlačítko grafiky nebo menu  “Modifikovat/Grafika“

- V Number of Graphs se zvolí požadovaný počet grafů a ty se taky hned aktivují (možné jsou 1, 2 nebo 4).

- Nastaví se rozsahy osy Y v rámečku Y Axis v každém grafu. Při Complex Plane zobrazuje grafika  komplexní rovinu.

- Po označení proměnné v okně je možno ji zrušit stiskem Remove, Clear maže všechny veličiny v okně.

- Add Variables otevře okno, kde se vybere typ proměnné v rámečku Object Type. Ze seznamu (nebo tlačítkem v obrázku pro bloky) lze vybrat symbol proměnné (ve Variable Desription je její popis)a příslušný objekt. Tlačítkem  Add  se proměnná přidá do seznamu (pro každé graf je možno zadat až 7 proměnných, Escape se okno opustí.

- V Label lze velkými písmeny zadat názvy pro levé a pravé okno, nesmí se ale použít diakritika! Pravé okno grafiky se během výpočtu přepisuje hlášením o provedených zásazích.

- V  Step Changes lze zadat zaznamenávání skokových změn (t.j.zápis před provedením a po provedení zásahu).

- Zadání uživatelských výstupních souborů:

- Program MODES umožňuje uložit časové průběhy proměnných do datových ASCII souborů (v podadresáři VYST), které lze použít pro pozdější zpracování v tabulkových procesorech nebo zobrazit prostředky MODMANu.

- V Modifikovat/Uživatelské soubory se zvolí Add User File. Vyber se karta určitého typu souboru - např. Variables from Display. Tady je možno zadat tvorbu datových souborů, které odpovídají jednotlivým grafům v grafice.

- Ponechání volby Use the Generic Name bude mít soubor jméno zadané v textovém okně Generic Name (je -li okno prázdné použije se jméno případu) a standardní příponu. Při zrušení volby lze zadat explicitní specifikaci včetně cesty.

- Tlačítkem Add se soubor přidá do seznamu (MODES akceptuje kolem 12 souborů).

- Výběr se ukončí tlačítkem Escape a OK případně Cancel se změny provedou nebo zruší.

- Prohlížení uživatelských výstupních souborů prostředky MODMANu:

- MODMEN umožní prohlížet výstupní soubory v textovém nebo grafickém režimu (Výsledky/Graficky)

- Po skončení výpočtu jsou zvolené soubory k dispozici příkazem Výsledky, kde vyberme příslušný typ souboru. (MODMAN nabídne sám datové soubory, pokud jsme použili jmenovací konvenci a neměnili generická jména)

- V dialogu Výběr souboru klikneme na požadovaný soubor a stiskneme tlačítko Vyber.

- Při volbě Graficky se v okně Graphic ukáže graf, u něhož lze upravit umístění a velikost legendy (kliknutím na legendu, posouváním a zvětšováním obvyklým způsobem). Tlačítkem Zkopíruj do schránky se graf zkopíruje do schránky ve formátu WMF. Ze schránky je možno graf vložit  do dokumentu programu Word (Úpravy/Vložit jinak/obrázek).

- Není li volba Graficky zapnuta zobrazí se výstupní soubor textově v editoru, který si uživatel zadá příkazem Volby (standardně je Notepad). Soubory lze zpracovat i programem Excel (soubor/otevři a při zadání oddělovač zvolit čárka)

- Hlášení programu

- Hlášení/Inicializace otevře soubor popisující spuštění, s výpisem o chybách při načítání vstupních dat.

- Hlášení/Události informuje o zásazích během výpočtu (dle scénáře, klávesami F1 - F9 nebo činností automatik a logik).

- Hlášení/Změny kroku vypisuje změnu integračního kroku během výpočtu a dobu trvání výpočtu.

- Hlášení/Počáteční podmínky a Inicializace motorů hlášení při inicializaci modelů bloků a as.motorů  .

- Další zprávy se týkají hlášení programu a výpočtu ustáleného stavu.

- Přehled vstupních datových souborů

Následující přehled přiřazuje příkazům Modifikovat odpovídající datový soubor, který je příkazem modifikován.

Soubory znázorněné buď v dialogovém režimu nebo textovém (vypnutá volba Modifikovat/Dialogy):

Řízení výpočtu		RIZENI.DAT

Analýza			ANAL.DAT

Kontrola			KONT.DAT

Grafika			VYSTUP.DAT

Scénář			SCENAR.DAT

Uživatelské soubory	SOUBORY.DAT

Soubory znázorněné buď v tabulkovém nebo textovém režimu(vypnutá volba Modifikovat/Tabulky):

Uzly			UST.DAT

Větve		VET.DAT

Bloky  		GEN.DAT

Soubory v textovém režimu:

Automatiky		AUTOMAT.DAT

Stabilizátory		STABIL.DAT

Regulace P/f		AUTOSEK.DAT

Logiky			LOGIC.DAT

Katalog symbolů 		GLOBAL.DAT\SYMBOL.CAT¨

Modely sítě 		SIT.DTB

Soubory znázorněné buď v databázovém režimu nebo textovém (vypnutá volba Modifikovat/Databáze):

Modely bloků	BLOK.DTB

Modely uzlů 	UZLY.DTB

Katalogy bloků	TYP_BLOK.CAT(lokální katalog) a GLOBAL.DAT\TYP_BLOK.CAT (globální katalog)

Ktalogy sítě	TYP_SIT.CAT(lokální katalog) a GLOBAL.DAT\TYP_SIT.CAT (globální katalog)

Import projektu:

tento postup volíme, je-li nutné přetáhnout projektový adresář mezi své projekty. Podmínkou je, aby tento adresář byl na stejném disku jako pracovní adresář MODESu.

- příkazem Projekt/Nový se dostaneme do editoru projektů

- v rámečku Seznam pro výběr zdrojového adresáře  zaškrtneme Kopíruj projekt a ze seznamu vybereme adresář dvojitým kliknutím na jeho názvu levým tlačítkem (až se objeví adresáře VST a VYST)

- v rámečku Specifikace projektu se napíše jméno projektu (maximálně osm znaků bez diakritiky, háček a čárek!) do Jméno projektu (v případě, že vybraný adresář je součástí pracovního adresáře je nutno zadat jméno projektu odlišné od jména adresáře) a podrobný popis nového projektu (informace v popisu projektu ulehčuje pozdější návrat k němu).

- po stisknutí tlačítka Ulož vznikne v pracovním adresáři nový podadresář se jménem stejným jako jméno projektu, do archivu PROJECTS.ARC se zapíše záznam a   přepíší se obsahy pracovních podadresářů VST a VYST.

Přidání projektu:

tento postup volíme, jestliže obdržíme servisní balíček s hotovým projektem a přídavným archivem PROJECTS.ADD, které si zkopírujem do pracovního adresáře.

- příkazem Projekt/Nový se dostaneme do editoru projektů

- v rámečku Seznam pro výběr zdrojového adresáře  zaškrtneme Přidat projekt

- po stisknutí tlačítka Ulož se informace z přídavného projektu přidají do pracovního archivu PROJECTS.ARC a projekt lze otevřít tlačítkem nebo z menu příkazem „Projekt/Otevřít“.

Tvorba nového projektu:

tento postup volíme, jestliže začínáme tvořit nový model soustavy. Jak již bylo řečeno základ modelu tvoří tzv. chod sítě. Informaci o konfiguraci sítě, zatížení a nasazení zdrojů jsou uloženy v vstupních souborech chodu. Tyto základní soubory lze získat jedním z následujících způsobů:

- použitím již dříve odladěných chodů, které byly uloženy do skladiště chodů (podadresář CHODY v pracovním adresáři)

- transformací výsledků výpočtu chodu sítě programů PSS/E a PSLF pomocnými programy PSSEData a LFJSData

- zkopírováním (případně přejmenováním) souborů vzniklých činností externího programu GLF do skladiště chodů

- použitím jednoduchého dvoustrojového modelu uloženého ve skladu pod jménem SINGL a jeho úpravou.

Ve všech případech jsou výchozí soubory chody uloženy v jednom podadresáři nazvaném CHODY. Aby se vzájemně nepletly je použita následující jmenovací konvence. Každý chod je identifikován uživatelem zadaným povinně pětimístným řetězcem &&&&& (kde za & lze dosadit libovolný alfanumerický znak bez diakritiky případně pomlčku nebo podtržítko), který musí být v rámci skladiště unikátní. Jednotlivé soubory chodu jsou pak pojmenovány:

&&&&&000.UST pro tabulku uzlů (standardní pojmenování UST.DAT)

&&&&&__0.VET pro tabulku větví (standardní pojmenování VET.DAT)

&&&&&0__.GEN pro tabulku bloků (standardní pojmenování GEN.DAT).

Pětimístný identifikátor poskytuje základní mnemotechnickou informaci o daném chodu. Podrobnější informace může uživatel zadat do prvních dvou řádků v souboru &&&&&000.UST, které program MODES bere jako komentář. Uvedená jmenovací konvence umožňuje mít více výchozích chodů sítě i v rámci jednoho projektu. Zbývající tři pozice ve jméně souboru jsou rezervovány pro budoucí možnost tvorby tzv. variant.

Ve skladišti chodů mohou být uloženy i databáze modelů bloku přiřazené danému chodu. Tuto databázi vytvoří pomocné programy PSSEData a LFJSData a naplní je standardními záznamy, které je pak dále možno modifikovat. Databáze je pak pojmenovaná &&&&&.DTB.

Další možností je archivování databází a katalogů typových parametrů v podadresáři  DATABAZE. Jednou odladěné databáze modelů bloků s odpovídajícím katalogem typových parametrů jsou uživatelem uloženy pro pozdější použití ve skladišti databází pod unikátním jménem (které může korespondovat s konkrétním chodem, ale může být společná pro více chodů). Soubory s databází a katalogem mají názvy:

Identifikator.DTB pro databázi modelů bloku (standardní pojmenování BLOK.DTB)

Identifikator.CAT pro katalog typových parametrů bloku (standardní pojmenování TYP_BLOK.CAT)

kde za Identifikator lze dosadit až osmimístný řetězec (v rámci skladiště unikátní) s omezením znaků jako u &.

Předpokládejme, že uživatel nemá ve skladišti připraven žádný vhodný chod a použije tedy ten, který je standardní součástí dodávky (vznikne při instalaci programu) tj. chod SINGL. Postup bude následující

- příkazem Projekt/Nový se dostaneme do editoru projektů

- v rámečku Výběr chodů vybereme kliknutím jeden z připravených chodů sítě - tedy SINGL

- v rámečku Výběr databáze vybereme kliknutím odpovídající databázi - tedy SINGL

- v rámečku Zdrojový adresář můžeme vybrat adresář stávajícího projektu (zbytek vstupních souborů bude pak zkopírováno z tohoto projektu), jinak se použijí standardní soubory s prázdnými formuláři a tabulkami z projektu NEW.

- v rámečku Specifikace projekt  se napíše jméno projektu  do Jméno projektu  a podrobný popis nového projektu

- po stisknutí tlačítka program OK vznikne v pracovním adresáři nový podadresář se zadaným jménem projektu, naplněný vybranými vstupními soubory, které se zároveň zkopírují do podadresáře VST.

Potom lze spustit simulaci, upravovat scénář, grafiku, parametry výpočtu nebo uživatelské výstupní soubory. Uživatelské rozhraní MODMAN také umožňuje modifikovat modely nebo ladit chod sítě v databázovém nebo tabulkovém režimu jak bude popsáno v dalších kapitolách.

Tvorba nového případu:

Koncepce chodů umožňuje mít v rámci jednoho projektu více případů založených na různých chodech. Následující postup umožňuje vybrat chod ze skladiště CHODY a vtvořit nový případ.

- příkazem Případ/Nový se dostaneme do editoru případů a v rámečku Výběr chodů vybereme jeden z připravených chodů

- v rámečku Specifikace Projektu se napíše jméno projektu a podrobný popis nového projektu

- po stisknutí tlačítka program Ulož vznikne nový případ založený na vybraném chodu.

### Vytvoření a ladění chodu sítě

Tvorba nového chodu spočívá ve vytvoření vstupních datových souborů a přepočítání chodu sítě. Jedná se o tabulku větví (souboru VET.DAT). Parametry transformátorů jsou přepočtené na napětí koncového uzlu a poměrný převod: abspt=Npoc∗UvkonNkon∗Uvpoc  kde N a U je počet závitů trafa a vztažné napětí v počátečním a koncovém uzlu.

Dále je to tabulka uzlů (soubor UST.DAT), kde jsou důležité hodnoty Qmin ,Qmax. Ty určují pro napájecí uzly rozsah v kterém se mění dodávku jaloviny pro udržení zadaného napětí absU (pro uzly odběrové se zadá 0,0) .

Ustálený stav sítě se řeší pomocným programem UST, který se spustí z prostředí MODMAN tlačítkem nebo příkazem Spusť/Chod sítě. Program dopočítá rozdělení výkonů a určí amplitudu a fázi napětí v uzlech. Přitom se změní soubor UST.DAT, zatímco soubor VET.DAT se nemění. Parametry pro výpočet jsou zadávány příkazem Modifikovat/Řízení výpočtu na kartě Load Flow. Doporučuje se zadat Flat Start, kdy výchozí hodnoty budou jmenovité.

Uživatelské rozhraní MODMAN tento proces ulehčuje použitím editoru chodů, který se aktivuje tlačítkem příkazem Modifikovat/Uzly při zapnuté volbě Tabulky. Editor umožňuje tabulkové zobrazení výše uvedených souborů, jejich editaci (včetně přidávání uzlů a větví tlačítky Přidej uzel a Přidej větev a jejich mazání klávesou Delete), spouštění výpočtu chodu sítě tlačítkem Přepočítej chod a následné prohlížení výsledků tlačítkem Zobraz chod.

### Přiřazení bloků do uzlů

Po odladění ustáleného stavu sítě následuje druhá část přípravy vstupních dat a to definování jednotlivých bloků pracujících v dané soustavě. Parametry bloků jsou popsány v souboru GEN.DAT. Soubor se vytvoří editací generického souboru (vzniklého příkazy Projekt nebo Případ/Nový) . Následující výpis ukazuje příklad parametrů generátoru:

porad. stav  nazev    nazev   Pocet/Sn   Ntmin Ntmax  Xd"  Pt   Xt    Part.  Nrmin Nrmax PRR

cislo  1/0   ...bloku    uzlu   .. [Integ/MVA] [MW]  [MW]     [p.j.]       [-]    [MW] [MW]   [%]

______ ______ _________ __________ _________ ________           __________Ngenx

1    1    'GEN   ' 'G     '   235.0    100   200  0.000 1.016  0.000 .000   105   110   5.0

První je pořadové číslo bloku, které není důležité. Následuje stav bloku. Název bloku a uzlu, ve kterém se blok nachází, nesmějí být delší než 6 a 8 znaků! Pátá hodnota určuje výkon bloku v MVA anebo při zadání celého čísla počet bloků (výkon každého z těchto bloků je pak určen typovými parametry přiřazenými v souboru BLOK.DTB viz dále). Šestá a sedmá hodnota definují regulační rozsah turbíny. Následující nula nemá význam. Devátá hodnota je poměrný převod blokového transformátoru a ostatní čísla nemusejí být uvedena. Převod je určen vztahem a zadává se jen v případě, že blokové trafo není součástí sítě (t.j. nenachází se v souboru VET.DAT):pt=NgN⋅UvUgnkde N je počet závitů na straně generátoru a sítě a  U jsou příslušná napětí.

### Přiřazení dynamických modelů blokům

Definice dynamických modelů je provedena v databázi blok.DTB, která přiřazuje modely generátoru, buzení a zdroje hnací energie z knihovny modelů (viz Popis modelování)  a typové parametry těchto modelů z katalogů. Údaje čerpá z lokálního/globálního katalogu bloků Typ_Blok.cat, který se nachází v  podadresářích VST/GLOBAL.DAT. Stisknutím tlačítka  nebo příkazem Modifikovat/ Modely bloků při zatrženém Databáze se spustí editor databází, kterým lze základní databázi v souboru BLOK.DTB upravit a vzniká jeho modifikace BLOK.XXX. V seznamu bloků objeví jméno bloku a jméno uzlu načtené z GEN.DAT. Ve volbě bloků je přitom možno vybrat buď tabulku generátorů nebo tabulku motorů..Pokud blok ještě nemá záznam v databázi je textovém okně Databázový soubor  vypsano No Record. Pak je možné tlačítkem  Přidat záznam přidat standardní záznam a editovat ho změnou modelů  ze seznamu v rámečku Výběr komponenty (změna se potvrdí stiskem vyměnit model). Bloku je také možno přiřadit jinou sadu typových parametrů. Kliknutím na levý sloupec tabulky sada typových parametrů bloku  se tam přemístí šipka, pak se stiskem tlačítka Vyměnit parametry změna provede. Každému tlačítku v Výběr komponenty odpovídá jeden úsek v katalogu typových parametrů, takže při stisku tlačítka se tabulka  aktualizuje. Sada parametrů přiřazená bloku má černý trojúhelník na pravém okraji. Při editaci záznamu se trojúhelník změní na tužku. Pro akceptování editací je nutno skočit do jiného řádku (tužka se změní zpět na trojúhelník). Záznam je možno i vymazat záznam. Klikneme na levý okraj (přemístí se tam šipka a řádek zčerná) a pak stiskneme klávesu Delete. Editovat a mazat je možné jen záznamy lokálního katalogu (v tabulce jsou zobrazeny záznamy obou katalogů).

Je možno i přidat záznam. Najede se kurzorem na poslední prázdný řádek označený hvězdičkou a stiskne se tlačítko Přidat novou sadu. Aktuální záznam se zkopíruje do prázdného řádku a je možné ho editovat. Po opuštění databáze stisknutím tlačítka OK se program zeptá, zda se mají uložit změny do katalogu (byl-li editována, přidána nebo vymazána sada typových parametrů) a jestli se má vytvořit nová modifikace (po přidání záznamu, nebo změně modelů nebo parametrů).

Jestliže se potvrdí vytvoření modifikace tlačítkem Ano  se vytvoří novou modifikaci BLOK.XXX, který obsahuje editované záznamy a ostatní záznamy předchozích modifikací (princip dědičnosti). Jestliže uživatel uloží data jako nový případ (Případ/Ulož jako) bude tato modifikace dostupná pouze tomuto případu. V případě, že případ nebude uložen pod novým jménem a bude provedena další modifikace, původní modifikace již nebude dostupná. Jestliže se nepotvrdí vytvoření modifikace tlačítkem Ne  přepíše se editovaný záznam  nebo se přidá záznam na konec základní databáze.

pracovní adresář, adresář je  kde je program nainstalován a odkud je spuštěn MODMAN

projektový adresář má dva podadresáře nazvané VST a VYST

zásahem se rozumí změny, které může uživatel zadávat -jejich seznam je na následující straně

Lokální katalogy jsou dostupné pouze v daném  projektu

Globální katalogy jsou dostupné všem projektům

jedná se o soubory UST, VET a GEN.DAT případně jejich varianty

v napájecím uzlu (tzv. PU uzel) se udržuje změnou dodávky jal.výkonu modul napětí absU, který se zadán před výpočtem

v odběrovém uzlu (tzv. PQ uzel) se udržuje zadaný odběr výkonu Podb a Qodb modul napětí absU se dopočítá