Změny v balíku programů MODES v.2.2/10

MODES v.2.2/10

Ve verzi 2.2/10 byly zavedeny tyto inovace:

- Je zaveden nový model (označený PMGC z ang. „Permanent Magnet Generator with Converter”) synchronního stroje s permanentními magnety a plnovýkonovým měničem.  Jednopólové schéma je na následujícím obrázku.

- Obr.  1 Schéma zapojení PMGC a odpovídající model

Synchronní stroj poháněný obvykle větrnou turbínou  napájí plnovýkonový frekvenční měnič (obdobné zařízení je i u modelu DFIG –viz dále). Výstupní (síťová) část měniče napájí přes transformátor síť. Vektorové řízení prvků IGBT pomocí pulzně šířková modulace umožňuje rychlou (z hlediska elektromechanických přechodných dějů prakticky okamžitou) regulaci přenášených výkonů. Model regulace je na následujícím obrázku. Podobně jako u DFIG se skládá ze dvou nezávislých částí. Činný výkon přenášený do sítě se za běžného provozu rovná mechanickému výkonu turbíny. V případě, že proud překročí jmenovitou hodnotu o 10% při současném poklesu napětí pod 70% jmenovité hodnoty se přenášený činný výkon zmenší na 60% výkonu turbíny. Rozdíl výkonů se akumuluje v kondenzátou měniče, jehož napětí začne růst. V současné verzi tento růst není regulován (pouze je možno napětí sledovat pomocí proměnné UB). Jalový výkon je řízen podobně jako u DFIG pro regulaci buď napětí UG (primární regulace)  nebo dodávaného jalového výkonu QG (sekundární regulace) v závislosti na hodnotě parametru TIQ (pro nulovou hodnotu se jedná o primární regulaci).

- Obr.  2 Schéma modelu regulátoru PMGC

- Vlastní implementace modelu je znázorněna na  Obr.  1 dole. Generátor s měničem je modelován pomocí napětí za reaktancí transformátoru. Reálná složka napětí (v souřadném systému napětí UG) EU je ve fázi z napětím UG a kontroluje tak dodávku jalového výkonu do sítě. Imaginární složka kontroluje dodávku požadované velikosti činného výkonu do sítě.

- Model asynchronního stroje napájeného do rotoru frekvenčním měničem DFIG byl upraven tak, aby to více odpovídalo reálnému fungování této koncepce vyvedení výkonu větrných elektráren. Podle literatury se při poklesu svorkového napětí pod určitou hodnotu se totiž rotorová část frekvenčního měniče zablokuje (IGBT prvky přestanou vést) a rotorový obvod se zkratuje (případně se do něj zapojí vnější odpor R, což zatím není v modelu realizováno), takže asynchronní generátor přejde do režimu s kotvou nakrátko. Síťová část měniče zůstává zapojena   a kapacita meziobvodu je trvale připojena na svorky.

Jednopólové schéma spolu s implementovanými modely  je na následujícím obrázku.

- Obr.  3 Schéma zapojení DFIG pro normální režim a při poklesu napětí a odpovídající modely

V běžném provozu je generátor modelován Nortonovým vstřikem a paralelní přechodnou reaktancí asynchronního stroje. Při poklesu svorkového napětí pod 70% jmenovité hodnoty je generátor modelován přechodným napětím za přechodnou reaktancí, což odpovídá modelu ELM1.

Model regulace (týká se jen běžného provozu) je na následujícím obrázku. Skládá se ze dvou nezávislých částí. Činný výkon je regulován tak, aby byla udržována rovnováha mezi výkonem turbíny a výkonem přenášeným do sítě. Jalový výkon je řízen pro regulaci buď napětí UG (primární regulace)  nebo dodávaného jalového výkonu QG (sekundární regulace) v závislosti na hodnotě parametru TIQ (pro nulovou hodnotu se jedná o primární regulaci). V případě, že proud překročí jmenovitou hodnotu o 10% je jeho hodnota regulována dodávkou jaloviny na jmenovitou hodnotu (dodávka činného výkonu má přednost před regulací napětí).

- Obr.  4 Schéma modelu regulátoru DFIG při běžném provozu

- Je zaveden nový model WIND větrné turbíny, která je modelována statickou charakteristikou v závislosti úhlu natočení lopatek , otáčkách rotoru  a ekvivalentní rychlosti větru v ose hřídele vE. Úhel  je ovládán PI proporcionálním regulátorem otáček s omezením na rychlosti změn. Regulátor je standardně v režimu regulace otáček. Alternativním režimem je vypnutí regulace ve výchozím stavu klíčovým slovem VYP v databázi modelů bloků nebo během výpočtu zásahem STRC. Schéma modelu je na následujícím obrázku:

- Obr.  5 Schéma modelu větrné turbíny WIND v závislosti na rychlosti větru, otáčkách a úhlu natočení lopatek

Výkon turbíny NT je určen součinem konstanty K (poloviční součin hustoty vzduchu a plochy vrtule), účinnosti turbíny cP a třetí mocniny rychlosti větru.

Účinnost  turbíny závisí na činiteli rychloběžnosti  a úhlu natočení  podle vztahu převzatého z  [4]:

cP(λ,β)=A1λi−Bβ−Ce−Dλi,λi=11λ+Gβ−Fβ3+1,λ=ωRvE

Kde R je poloměr rotoru turbíny a A,B,C,D,F a G jsou volitelné parametry. Závislosti účinnosti  na  a í  pro třílistou vrtuli jsou zobrazeny na následujícím obrázku

- Obr.  6 Závislost cP na a pro neregulovatelnou (tečkovaně) a regulovatelnou turbínu (b=)

- U modelu větrné turbíny WIN0 pro konstantní rychlost větru byl upraven model regulátoru, který může mít proporcionálně integrační charakter.

- Obr.  7 Upravený model větrné turbíny WIN0 v závislosti otáčkách a úhlu natočení lopatek

- Turbína je modelována statickou charakteristikou v závislosti na poměrných otáčkách rotoru  (vypočítaných ze skluzu generátoru) a na natočení rotorových listů turbíny, vyjádřené poměrnou hodnotou  , která se mění od 0 do 1. Při hodnotě 0 dosahuje moment turbíny největší hodnoty. Úhel natočení  je ovládán PI  regulátorem se zesílením KP2  a integrační časovou konstantou TI2 (zadávané v úseku typových parametrů přídavných automatik turbíny, ostatní parametry se zadávají  v úseku turbín katalogu typových parametrů modelů bloků). Při volbě TI2=0 je regulátor čistě proporcionální. V databázi modelů bloků se zadává regulace otáček klíčovým slovem SPD, při zadání klíčového slova VYP se proporcionální regulátor odpojí a úhel  má konstantní hodnoty 0. V editoru modelů bloků se režim regulace zadává výběrem v rámečku Regulace turbín.

- Je zaveden model paroplynového cyklu. Skládá se ze zdokonaleného původního modelu plynové turbíny GAST přejmenovaného  na GASA a modelu parního kotle vyhřívaného zbytkovým teplem spalin HRSG (z ang. „Heat Recovery Steam Generator“).

- Obr.  8 Schéma paroplynového cyklu a T-s diagram zobrazující pracovní cyklus plynové turbíny

- Popis úprav je podrobně popsán v  [5] a [6]. Blokové schéma modelu GASA je na následujícím obrázku:

- Obr.  9 Schéma modelu plynové turbíny GASA

- Oproti původnímu modelu GAST je modelován průtok vzduchu W, který reguluje teplotu výstupních plynu na zadanou hodnotu TR. Zároveň je regulační odchylka teploty zaváděna navýšená o hodnotu offset do regulátoru paliva. Model také obsahuje proměnnou ES,, která vstupuje do navazujícího modelu spalinového kotle HRSG. Vlastní statická charakteristika plynové turbíny je modelována pomocí následujících rovnic:

| Teplota vzduchu na výstupu kompresoru Td=Ti(1+x−1ηC) | (1) |
| --- | --- |
| Teplota spalin na vstupu do turbíny Tf=Td+(Tf0−Td0)wfw) | (2) |
| Teplota spalin na výstupu do turbíny Te=Tf[1−(1−1x)ηT] | (3) |

- Kde  C a  T  jsou tepelné účinnosti kompresoru a turbíny. Faktor x (zahrnující kompresní poměr) je aproximován podle vztahu:

| x= x0+kx(w-wmin) | (4) |
| --- | --- |

- Kde se  respektuje i závislost na otáčkách. Výstupní proměnné modelu NT a ES jsou rovny:

| NG=kG [(Tf-Te)-(Td-Ti)]w ES=kSTew[1-Ae(Te-Temax)2] | (5) |
| --- | --- |

- Pro ES aproximuje výraz v hranaté závorce účinnosti kotle (přeměnu energie spalin na páru) a  také účinnost parní turbíny (přeměnu energie páry na mechanickou energii). Následující obrázek ukazuje model regulátoru.

- .

- Obr.  10 Schéma modelu regulace plynové turbíny GASA

- Oproti původnímu regulátoru modelu GAST je přidán regulátor teploty výstupních plynů, který začíná fungovat pokud měřená teplota Te‘  přesáhne zadanou hodnotu o velikost parametru offset. Řízení turbíny (dodávku paliva) ovládá regulátor , který má menší hodnotu.

- Na následujícím obrázku je model kotle HRSG, který vznikl z původního modelu BOIL vynecháním bloků přípravy paliva:

- Obr.  11 Schéma modelu kotle na spalinové teplo HRSG

- V souvislosti s výměnou regulátorů na našich vodních elektrárnách a s nově implementovanou  strukturou v tzv. režimu regulace ostrovního provozu (ROP)  byl v model regulátoru vodní turbíny upraven i tento režim, který doplňuje původní  regulátor otáček PIDP (standardní) a mechanicko- hydraulický regulátor (příznakem jsou čtyři parametry navíc v úseku typových parametrů přídavných automatik turbíny. Příznakem použití alternativního modelu je zadání parametru A1=-1 v úseku typových parametrů regulátoru turbíny. Blokové schéma tohoto regulátoru je na následujícím obrázku.

- Obr.  12 Blokové schéma alternativního modelu regulátoru otáček

- Pro běžný model vodní turbíny .bylo upraven algoritmus zavírání regulačního orgánu. Pokud otevření G klesne pod hodnotu GB, změní se rychlost zavírání na hodnotu vhB.

- Obr.  13 Blokové schéma upraveného modelu vodní turbíny

- Následující tabulka ukazuje zařazení nových parametrů v úseku typových parametrů turbíny.

| - Turb. - HYDR | - kN - (-) | - TV - (s) |  |  | - qNL - (-) | - TW - (s) | - Beta - (-) | - Vhmin - (-/s) | - Vhmax - (-/s) | - VhB - (-/s) | - GB - (-) |  |  |  | - Gmin - (-) | - Gmax - (-) | - KPmin - (-) | - KPmax - (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 110FD | - 1.11 | - 0.2 |  |  | - 0.2 | - 1.9 | - 0 | - -0.073 | - 0.05 | - -0.04 | - 0.55 |  |  |  | - 0 | - 1 | - -1 | - -1 |

- Je možno zadat automatické přepínání odboček i pro trojvinuťové trafo záznam .

- Nový zásah PROF, který vypíná/zapíná všechny větve profilu.

- Zásah SNAP s parametrem 2 vytvoří ve výstupním adresáři tabulku uzlů UST.DAT

- Prohledávání databáze modelů bloků BLOK.DTB se provádí ve dvou průchodech. Poprvé se vybírají z databáze modely při shodě jmen bloku a uzlu. Pokud blok není v databázi nalezen provede se druhý průchod, při kterém se vybírá již jen podle jména bloku.

MODMAN v 2.10

MODMAN obsahuje řadu nových vylepšení, které mají usnadnit uživateli prací s MODESem:

- V grafickém režimu prohlížení výsledků  (pro zatržení volby Graficky  v menu  Výsledky) byly rozšířeny možnosti – je možno měnit velikosti fontů a kliknutím na osy x a y zadávat jejich rozsahy v samostatném okně.

- Editor Chodů: V menu Editovat jsou přidány dvě nové funkce – Eliminace uzlu (vyřadí uzel, který je na paprsku spolu s příslušnou větví a jeho odběr a dodávku přenese do nejbližšího uzlu) a Vypnutí profilu (vypne všechny větve profilu).

- Editor Chodů: Pro funkci Najit z menu Hledat lze zadat i podřetězce