Změny v balíku programů MODES v.2.2/8

MODES v.2.2/8

Ve verzi 2.2/8 byly zavedeny tyto inovace:

- Jsou upraveny modelu budičů-s ohledem na to, že hodnoty UBmin,UBmax jsou získány z měření při zatíženém budiče - nejsou to hodnoty naprázdno). Na následujícím obrázku je příklad modelu střídavého budiče AC_4:

- Obr.  1 Blokové schéma modelu střídavého budiče AC_1 s upraveným mezním buzením

- Omezení výstupu je nyní předřazeno komutační funkci a bere v úvahu komutační úbytek napětí (předpokládá se, že při měření pracoval můstek v normálním 1.režimu, kdy komutovala vždy jedna dioda)

- Pro zlepšení kompatibility z jinými programy a pro usnadnění výměny dat bude v nové verzi programu MODES implementován nový model střídavého budiče kompatibilní s modelem AC1A podle IEEE ([4]).

- Obr.  2 Schéma modelu střídavého budiče AC1A  s respektování sycení

- Tento model respektuje sycení pomocného generátoru a neobsahuje omezení na stropní hodnotu UBmax, která je implicitně zahrnuta v parametrech sycení. Hodnota UBmin je implicitně nulová.

- Modely turbíny HYDR a STAN mohou být přepnuty do regulace otáček již ve výchozím stavu použitím klíčového slova SPD pro stav regulátoru v databázi modelů bloků (nemusí se tedy používat zásah STRC ve scénáři) –viz nový případ DIESHYDR v projektu ISLAND, ukazující paralelní spolupráci vodní elektrárny a dieselgenerátorů v ostrovním provozu.

- Jsou zavedeny uživatelská čísla oblastí – v tabulce oblastí nemusí být číslo oblastí pořadové –čísla mohou být na přeskáčku v rozsahu 1- 99

- Při zadávání zásahu pomocí makra ve scénáři, nemusí být čas součástí makra (zápis zásahu pomocí má pak tvar např. 20,'$(záznam makra)', neboli za časem zásahu je zápis makra v apostrofech).

- V dlouhodobé dynamice se do výstupního souboru SEK_REG.ANA vypisuje hodnota neodregulované (neplánované výměny) energie v dané hodině EregH [MWh/h] a distribuční funkce rozdělení četnosti neodregulovaného (neplánovaného předávaného) výkonu během výpočtu. Lze tak posuzovat kvalitu regulačního procesu P/f - viz nový případ JEDNOBOD v projektu LONG, ukazující dlouhodobou jednodenní simulaci soustavy  napájené různými typy zdrojů (jedná se o tzv. jednobodový model, kdy odběr je soustředěn do jednoho uzlu).

- Při zadání nulového převodu trafa pt v tabulce bloků (standardně GEN.DAT) se jeho převod spočte automaticky podle vztahu Uuv/Ung

- Je zavedena nová proměnná PG_OB –sumární výkon generátorů dané oblasti

- Je zaveden nový uživatelské výstupní soubor typu pro analýzu zkratu SRA, který vypisuje parametry větví pro souslednou a netočivou složku, prvky síťové admitanční matice a zkratovou matici

- Je zaveden jednoduchý model větrné turbíny WIN0 pro konstantní rychlost větru – viz nový projekt WIND_TUR. Větrná turbína je modelována statickou charakteristikou. Závislost momentového koeficientu na otáčkách a úhlu natočení lopatek je aproximována lineárně. Úhel natočení je ovládán proporcionálním regulátorem otáček se zpožděním 1.řádu.

- Pro použití s modelem větrné turbíny se zadává model asynchronního generátoru s kotvou nakrátko ELM1 (odpovídá modelu asynchronního motoru pracujícího se záporným skluzem rotoru).

MODMAN v 2.8

MODMAN obsahuje řadu nových vylepšení, které mají usnadnit uživateli prací s MODESem:

- Pomocí menu Soubor/Archiv dokumentů je možné zobrazit přehled dokumentů uložených v podadresářích DOC jednotlivých projektových adresářů- Přehled obsahuje Název, Předmět, Komentář a jméno projektu a souboru, v kterém je dokument uložen. Informace jsou  v souboru SeznamDoc.XLS uloženém v podadresáři GLOBAL.DAT/DOC. Tuto tabulku je nutno napřed naplnit informacemi, k tomu slouží makro, které je součástí souboru. Prázdná tabulka je součástí standardní dodávky a pro naplnění archivu je nutno makro nazvané Docprop spustit běžným způsobem z EXCELu. Makro prohledá všechny projekty a pokud najde v podadresáři DOC dokument WORDu, zkopíruje do tabulky následující vlastnosti dokumentu: název, předmět, kategorii, komentář a manažér a datum dokončení zadávané na kartě Vlastní. Uživatel musí pochopitelně tyto vlastnosti dokumentu definovat na kartách Souhrnné informace a Vlastní (dostupné z menu Soubor/Vlastnosti) předem. Kliknutím na název v tabulce se příslušný dokument otevře (podmínkou je mít nainstalovaný WORD).

- Je možné otvírat i EXCELovské tabulky uložené v podadresáři DOC otevřeného projektu (menu Soubor/Dokumenty projektu –podmínkou je mít nainstalovaný EXCEL).

- Je možné spouštět nové nástroje - grafický editor chodů MODGED a pomocný program na výpočet parametrů asynchronních motorů PARAMAS (menu Nástroje).

- Jako jednopólové schémata sítě je možné zobrazovat (kromě formátů WMF a JPG) i ve formátu EMF („Enhanced Meta File“. Podmínkou je, že příslušný soubor existuje (uživatel ho musí vytvořit grafickým editorem, pojmenovat ho stejně jako příslušný chod sítě (ve tvaru &&&&&NZT, kde &&&&& je  jméno chodu a NZT jsou varianty nasazení bloků, uzlů a větví).

- Je zajištěn přístup do souboru MAKRA.DAT  (tabulka maker) z menu Modifikovat

- Přidán příkaz Vyčistit v menu Projekt, který vymaže záložní a dočasné soubory v podadresářích VST (s příponami BAK, MDB a ORG) a VYST (s příponami INI, HLA, SNP)

- Přidáno tlačítko hledání řetězce v textovém okně (dalekohled).

Integrovaný editor chodů obsahuje tyto novinky:

- Chod sítě a inicializace dynamiky spouští jako DLL, což umožňuje automatické (bez nutného stisknutí tlačítka Aktualizovat jako dříve) zobrazování výsledků chodu sítě (napětí a dodávky) rozšířené o toky výkonů, proudy a ztráty ve větvích (případně trojvinuťových trafech)

- Po inicializaci dynamiky automaticky vypíší překročení mezí výkonu turbíny a napětí budiče. Po kliknutí na jméno uzlu/bloku se ukazatel v tabulce uzlů/bloků automaticky přemístí na záznam v tabulce uzlů/bloků -takže je možné hned opravit buď chod nebo generátor.

- Textové okno se záznamem výsledku chodu sítě zčervená, pokud výpočet nekonverguje,

- Vybráním jména uzlu s hlášením o degeneraci v textovém okně, přesune se na něj ukazatel v tabulce uzlů.

- Je možné zvolit pružné meze Qmin-Qmax, které se zvětšují podle počtu iterací  od 1.25 % do 20 %, nebo zrušit kontrolu Qmin-Qmax úplně, čímž nebude docházet k degeneraci napájecích uzlů na odběrové, dodávka jaloviny však může dosáhnout nerealistických hodnot.

- Je možné zvolit proměnnou toleranci výkonové rovnováhy, která se pak  lineárně zvětšuje s napěťovou hladinou - zadaná přísluší nejmenší hladině.

- Je změněn dialog pro 3v.trafa, nyní je srozumitelnější.

- V dialogu pro přidání bloku je možno definovat zdroj tvrdého napětí pomocí trojfázového zkratového výkonu SK3. Program vypočte jmenovitý výkon tak, aby blok dodal zadaný zkratový výkon (při defaultových typových parametrech generátoru).

- Přidán příkaz Najít, který po zadání jména objektu vyhledá jeho záznam v tabulce a přesune tam ukazatel. Tabulka, kde se hledá musí být aktivní (má fokus), což se pozná podle toho, že je žlutá (po předchozím kliknutí na některý ze záznamů).

- Pro větve a trojvinuťová trafa je možné zadávat data pro výpočet nesymetrií

- Dvouvinuťový transformátor je možno zařadit do tabulky trojvinuťových, čímž jsou zachovány informace o odbočkách

- Přidáno tlačítko Parametry/Toky pro přepínání mezi zobrazením parametrů větví/traf a výsledků výpočtu chodu sítě (není nutno manipulovat s posuvníkem).

Integrovaný editor modelů bloků obsahuje tyto novinky:

- Bloková schémata se roztahují proporcionálně na celou plochu (po stisknutí příslušného tlačítka), je-li zobrazeno blokové schéma , je možné editovat přímo dolní řádek z typovými parametry daného bloku.

- Je možné zobrazit jen generátory vybrané oblasti.

- V rámečku Výběr komponenty modelu bloku jsou graficky zobrazeny modely přiřazené danému bloku (bez ohledu na navolené modely v padacích seznamech – kombo-boxech, změna modelu se provede až po stisknutí Vyměnit model nebo Vyměnit všechny modely)

- Při výměně modelu tlačítkem Vyměnit model (je nutno mít vždy stisknuti tlačítko dané komponenty –budiče, generátoru, turbíny nebo zdroje, což se projeví i aktualizací tabulky typových parametrů a příslušným zbarvením) se automaticky přiřadí i odpovídající sada typových parametrů z globálního katalogu (tu je možné pak po skoku na poslední prázdný řádek tabulky typových parametrů tlačítkem Přidat novou sadu zkopírovat, editovat, přejmenovat a přiřadit zpět bloku tlačítkem Vyměnit parametry, nová sada se pak uloží do lokálního katalogu typových parametrů).

- Po kliknutí na jméno parametru v hlavičce Typových parametrů vybraného bloku se v okně vypíše specifikace daného parametru (význam, výpočet, poznámka). Tyto údaje jsou uloženy v samostatné databázi PopisPar1.MDB v podadresáři GLOBAL.DAT/DOC (je součástí dodávky).

- Je rozšířena možnost volit režim regulátoru otáček na regulaci otáček klíčovým slovem SPD (již v počátečním stavu) u modelů HYDR a STAN (vodní a standardní turbína)

- Po zobrazení blokového schématu modelu (po stisknutí tlačítka Schéma) je možno editovat parametry přímo v dolním řádku. Po opětovném stisknutí tlačítka Tabulky se opravené parametry přenesou do hlavní tabulky.

- Změnu typových parametrů aktuálního bloku lze jednodušeji editovat přímo ve spodní jednořádkové tabulce. Současně musí být zobrazeno blokové schéma (provede se stisknutím tlačítka v rámečku Výběr komponenty modelu bloku).

UST v. 2.2/8

Program UST má dvě formy. Spustitelná forma UST.EXE se spouští jako dříve prvním tlačítkem ve druhé skupině tlačítkové lišty nebo z menu Spusť/Chod sítě, dává hlášení o průběhu výpočtu na obrazovku a přepočítaný chod sítě se prohlíží a edituje textovým editorem z menu Modifikovat/Uzly. Dynamicky linkovaná knihovna UST.DLL se používá v Editoru chodů, hlášení během výpočtu nedává a po skončení se výsledky ihned projeví v tabulce uzlů a větví (toky výkonů, proudy a ztráty).

Obě formy mají následující změny oproti předchozí verzi:

- Je možné zvolit pružné meze Qmin-Qmax, které se zvětšují podle počtu iterací  od 1.25 % do 20 %, nebo zrušit kontrolu Qmin-Qmax úplně, čímž nebude docházet k degeneraci napájecích uzlů na odběrové, dodávka jaloviny však může dosáhnout nerealistických hodnot.

- Program spočítá toky výkonů a proudy na začátku a konce větví a ztráty a zapíše je do výstupního souboru VET.DAT.