Změny v balíku programů MODES v.2.2/9

MODES v.2.2/9

Ve verzi 2.2/9 byly zavedeny tyto inovace:

- Je zaveden nový model asynchronního generátoru s vinutým rotorem napájeným z frekvenčního měniče DFIG

- Obr.  1 Schéma modelu DFIG napájeného do rotoru frekvenčním měničem

Vlastní generátor včetně frekvenčního měniče je modelován staticky pomocí Nortonova vstřiku paralelně s náhradní reaktancí motoru. Přechodné děje v obou vinutích jsou zanedbány, protože jsou dostatečně rychlé v porovnání s vyšetřovanými elektromechanickými ději. Dominantní roli přebírá frekvenční měnič, který v součinnosti s regulačními obvody je schopen přizpůsobovat  činný i jalový výkon požadavkům na efektivní využití rychlosti větru a na neovlivňování sítě. V běžném provozu s napětím větším než je 70 % jmenovité hodnoty je dodávka činného i jalového výkonu daná výstupy z regulátorů PZ a QZ.. Při poklesu napětí (např. při blízkém zkratu) generátor přestává dodávat činný výkon a dodává jalový výkon velikosti jmenovitého zdánlivého výkonu Sn (rovný 1 v poměrných hodnotách). Tím dodává síti maximální výkon a pomáhá udržovat napětí.

Blokové schéma modelu regulátorů spolu s částí modelu generátoru (tvoří ho pohybová rovnice a převod vnitřní podélné ems E‘U na jalovou složku Nortonova vstřiku) je na následujícím obrázku.

- Obr.  2 Schéma modelu regulace DFIG

Regulace spočívá ve dvou oddělených a nezávislých částech při činný a jalový požadovaný výkon PZ a QZ. Cílem regulace PZ je přizpůsobovat činný výkon dodávaný do sítě, aby odpovídal výkonové rovnováze soustrojí, tedy především výkonu vyráběnému větrnou turbínou v závislosti na rychlosti větru. V modelu se předpokládá spolupráce s větrnou turbínou s proměnnými otáčkami, takže zadaný hodnota otáček se určuje v závislosti na skutečném dodávce výkonu do sítě  PG. V případě výkonové nerovnováhy (rozdílu mezi výkonem turbíny NT a výkonem generátoru PG) a vzniku regulační odchylky P je požadovaný výkon Pz měněn trendem vN, aby se dostal do souladu s výkonem turbíny. Naopak při poklesu dodávky do sítě  PG (např. vlivem zkratu) se zmenšují zadané otáčky Z (vstupující i do modelu turbíny), čímž se zmenšuje akcelerace soustrojí.

Regulace QZ může obdobně jako u synchronního generátoru pracovat v primární nebo sekundární regulaci v závislosti na hodnotě parametru TIQ. Jestliže je nulový regulátor reguluje svorkové napětí, případně modifikované statikami jalovým a/nebo činný výkonem (volbou parametrů kIR a kIA). Pro TIQ>0 reguluje regulátor jalový výkon generátoru. V obou případech lze k zadané hodnotě přičítat korekční signál z externího regulátoru a simulovat tak např. regulaci napětí sítě (v definovaném místě).

- Je zaveden nový model větrné turbíny při proměnné rychlosti větru WINS

Statický model aproximuje závislost výkonu turbíny na rychlosti větru lineárně od minimální rychlosti vmin do rychlosti vn, kdy turbína dává maximální výkon Nmax. Při rychlosti vstop se turbína odstavuje z bezpečnostních důvodů.

- Obr.  3 Blokové schéma statického modelu turbíny při proměnné rychlosti větru

Veškeré regulace větrné turbíny jsou v modelu implicitně zahrnuty, takže model se hodí pro stacionární výpočty s pomalými změnami rychlosti větru.

- Je zaveden nový objekt sítě UPFC.

UPFC sestává ze dvou transformátorů – budícího napájejícího usměrňovač a sériového (booster) zapojeného v sérii s vedením a napájeného ze střídače. Mezi usměrňovačem a střídačem je vložený stejnosměrný meziobvod tvořený kondenzátorem o kapacitě C. Principiální schéma UPFC je v pravé části Obr.1., kde reálné transformátory jsou nahrazeny ideálními s převodem n a reaktancí Xt v sérii.

UPFC lze pak v modelu sítě nahradit vloženým napětí UP do série s  napětím UI a výkony PS a QK odebíranými v počátečním uzlu I jak ukazuje náhradní schéma v pravé části následujícího obrázku.

- Obr.  4 Principiální schéma UPFC zapojeného mezi uzly I a J a ekvivalentní matematický model

Kompenzační výkon QK je akční veličinou regulátoru napětí v počátečním uzlu a UP je akční veličinou pro regulaci toků. Na základě rešerše literatury a testování účinnost regulace pro plnění funkci regulace napětí v počátečním uzlu I a regulace P a Q v koncovém uzlu J byly vybrány režimy, znázorněné na následujícím obrázku.

- Obr.  5 Blokové schémata regulace napětí a toků PQ

Pro regulaci přenášeného výkonu se podle (2) spočte požadovaná hodnota vloženého napětí UPZ,. Program kontroluje nepřekročení mezní hodnoty amplitudy tohoto napětí Upmax.  Rovněž je kontrolováno nepřekročení hodnoty dovoleného toku činného výkonu měničem  Psmax. Pokud je tato hodnota dosažena a napětí v počátečním uzlu je větší než 70% vztažného napětí uzlu, přepočte se fázový úhel napětí UPZ tak, aby se výkon omezil na hodnotu Psmax. Napětí UPZ se rozdělí na činnou a reálnou část UR a UI a ty se upraví v členu zpoždění 1. řádu pro zachování stability výpočtu.

Pro regulaci UI byl implementován jednoduchý PI regulátor s možností zadání doplňkového signálu SIGU (stabilizační signál), který umožňuje UPFC plnit další funkce např. tlumení elektromechanických a mezisystémových kyvů. Tento signál je generován externím stabilizátorem při zadané volbě STAV=3.

- Výstup externího stabilizátoru lze přivést do součtového bodu regulátoru napětí počátečního uzlu UPFC

- Jsou zavedeny zásahy ‘WRAM’ a ‘WGUS’ měnící  rychlost větru pro nový model větrné turbíny ‘WINS’

- Jsou zavedeny zásahy ‘UPFC’, ‘UPFU’ a ‘UPFP’ měnící  stav a zadané hodnoty U a P pro nový model UPFC

- Zadáním parametru KontP=-1 ve vstupním souboru KONT.DAT (dostupný příkazem Modifikovat Kontrola) je možné kontrolovat překročení maximálního proudu všech vedení zadaných profilů během výpočtu se zápisem do výstupního souboru KROK.HLA (dostupný příkazem Hlášení Kontrola během výpočtu)

MODMAN v 2.9

Uživatelské rozhraní  MODMAN obsahuje tyto změny:

- Dialogy pro grafiku a scénář (spouštěné pouze z tlačítkové lišty) mají i českou mutaci a jsou integrován do MODMANu

- Prohlížení a editace katalogů typových parametrů v tabulkový režimu je v češtině a je  integrován do MODMANu

- Editory chodů a modelů bloku se spouštějí jenom tlačítky z lišty

- Z menu Modifikovat se editují soubory chodu a modifikace dynamických modelů jen v textovém režimu

Integrovaný Editor chodů obsahuje tyto novinky:

- Příkazem Zobrazit Vazby na uzel je možné zobrazit veličiny větví a UPFC (proud a toky výkonů) vybraného uzlu v samostatném okně

- Zaveden dialog pro zadání nové oblasti

- Zaveden dialog pro zadání nového UPFC  včetně typových dynamických parametrů z katalogu

- Při vymazání uzlu je nabídnuto i vymazání větví zapojených do tohoto uzlu.

- Je možné zvolit proměnnou toleranci výkonové rovnováhy, která se pak  lineárně zvětšuje s napěťovou hladinou

Integrovaný editor modelů bloků obsahuje tyto novinky:

- Je možné tlačítkem Kopírovat schéma uložit  blokové schéma do schránky a pak je klávesami Ctrl+V zkopírovat do dokumentu

UST v. 2.2/9

- Umožňuje výpočet s UPFC, které se pro STAV>0  nahradí konstantním vstřikem zadaných výkonů   Pz a Qz v koncovém uzlu a změnou počátečního uzlu na napájecí se zadanou hodnotou napětí a vstřikem činného výkonu Pz opačného znaménka, program kontroluje nepřekročení proud měniče.