Seminární projekt z předmětu KTE/QSP2
Společné schéma dvojbranu:
                             L1            R2              R2             L1                                                   


                              R1                L2              R1
R1 =  450 + 3Č   (



R2 =  150 - Č   (
L1 =  30 + 20 sin(Č)   mH


L2 =   1 – 0,5 cos(Č)   H
kde číslo Č sestává z posledních dvou číslic vašeho osobního čísla studenta.
Pozn.:  Funkce sin a cos počítejte v radiánech, výsledek zaokrouhlete na 3 platné číslice.
Příklad:  Osobní číslo je  E10B0009K      
Č = 09     
sin(Č) = 0,412
1. Stanovte kaskádní matice tří dílčích dvojbranů  (Prostřední je T–článek R2, L2, R2.) Nakreslete a) kompexní, b) amplitudové a fázové a c) asymptotické kmitočtové charakteristiky (v dB) napěťového přenosu těchto dílčích dvojbranů.
2. Pomocí výpočetního prostředí MATLAB spočítejte číselné hodnoty výsledné kaskádní matice. Vykreslete logaritmickou kmitočtovou charakteristiku modulu napěťového přenosu celého dvojbranu s výstupem naprázdno. (Užijte prvek matice a11.)
3. Zakreslete kmitočtovou charakteristiku modulu vlnové impedance dvojbranu. Kruhovou frekvenci ( na vodorovné ose volte v logaritmickém měřítku. (Použijte prvky a12 a a21.)

4. Zakreslete kmitočtovou charakteristiku modulu vstupní impedance Z1 nezatíženého dvojbranu. Kruhovou frekvenci ( na vodorovné ose volte v logaritmickém měřítku. (Použijte prvky a11 a a21.)

5. Zakreslete kmitočtovou charakteristiku modulu vstupní impedance Z1 dvojbranu zatíženého svojí vlnovou impedancí Z0. Kruhovou frekvenci ( na vodorovné ose volte v logaritmickém měřítku.
Kmitočtové charakteristiky zpracovávejte v rozsahu kruhové frekvence od 101 do 105 s-1.
Práce musí obsahovat závěr, ve kterém mj. diskutujte výsledek 5. bodu ve srovnání s 3.

