ÚKOLY MĚŘENÍ

(V tomto souboru jsou úkoly měření pro více předmětů KEV, proto si vyberte pouze ty části jednotlivých úkolů, pro které máte naměřena data.)

Měření na transformátoru

Měření naprázdno

Určete proud naprázdno Io, napětí naprázdno Uo a příkon naprázdno Po. Proměřte charakteristiku naprázdno Uo = f(Io). Charakteristiku naprázdno i charakteristiku Po = f(Uo) znázorněte graficky. Ztráty naprázdno rozdělte na ztráty v železe a ztráty Jouleovy a také tyto charakteristiky vyneste do společného souřadného systému.

Určete převod transformátoru.

Ohmovo metodou změřte činné odpory vinutí transformátoru.

Vypočtěte a graficky znázorněte průběh účiníku cos  =f(I).

Měření nakrátko

Proměřte charakteristiku nakrátko Ik = f(Uk) a graficky znázorněte. Stanovte napětí nakrátko a porovnejte jeho poměrnou hodnotu s poměrnou hodnotou impedance nakrátko.

Vypočtěte hodnotu zkratového proudu pro jmenovité napětí.

Charakteristiku Pk = f(Uk) znázorněte graficky. Ztráty nakrátko rozdělte na ztráty v železe a ztráty Jouleovy a také tyto charakteristiky vyneste do společného souřadného systému.

Vypočtěte a graficky znázorněte průběh účiníku cos  = f(Uk).

Změřte hodinové číslo zvoleného spojení transformátoru.

Měření na asynchronním motoru

Měření naprázdno

Změřte charakteristiku naprázdno asynchronního motoru. Z naměřených hodnot vypočtěte ztráty naprázdno a účiník cos .Ztráty naprázdno rozdělte na ztráty v železe, Jouleovy a ztráty mechanické. Všechny tyto průběhy graficky znázorněte (v souřadném systému P = f(U2).

Ohmovou metodou změřte činné odpory vinutí AM.

Vypočtěte a graficky znázorněte průběh účiníku cos  v závislosti na proudu I.

Měření nakrátko

Proměřte charakteristiku nakrátko Ik = f(Uk) a graficky znázorněte. Opět stanovte ztráty nakrátko a proveďte jejich rozdělení na ztráty Jouleovy a přídavné. Charakteristiku Pk = f(Uk) znázorněte graficky.

Vypočtěte a graficky znázorněte průběh účiníku cos  v závislosti na napětí U.

Stanovte převod AM a koeficient celkového rozptylu.

Kružnicový diagram

Z předchozích měření naprázdno a nakrátko AM sestrojte kružnicový diagram měřeného stroje. Odečtěte a diskutujte Pmax a Mmax.

Na základě kružnicového diagramu sestrojte momentovou charakteristiku měřeného AM.

Zatěžování asynchronního stroje

Pomocí dynamometru a Ward - Leonardova soustrojí zatěžujte AM. Změřte, popř. dopočítejte a graficky znázorněte závislost příkonu, statorového proudu, skluzu, účiníku a účinnosti v závislosti na poměrném výkonu.

Popište čtyřkvadrantový režim Ward - Leonardova soustrojí.

Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru pomocí torzního snímače momentu

V motorickém režimu asynchronního stroje změřte pro snížené napětí průběh  momentu a otáček v závislosti na čase. Měření proveďte pomocí počítače se zásuvnou měřící kartou. Výsledky měření budete mít uloženy v *.txt souboru (resp. *.csv souboru). V prvním sloupci textového souboru bude časový údaj vzorku [ms], ve druhém moment [Nm] a ve třetím rychlost [ot.min-1]. Ve vhodném programu (Excel, Matlab, TurboPascal,…) do souboru dopočítejte čtvrtý sloupec, kde bude uveden skluz stroje. Dále pak dopočítejte pátý sloupec, kde bude uveden moment pro jmenovité napětí stroje. Znázorněte závislosti n=f(t), M=f(t) a M=f(s). Tisk naměřených hodnot neprovádějte!

Měření na synchronním stroji

Měření naprázdno, nakrátko

Změřte charakteristiku naprázdno, tj. závislost Uo = f(Ib) synchronního stroje v generátorickém chodu. Proměřte vzestunou, popř. i sestupnou větev.

Dále změřte charakteristiku nakrátko téhož stroje. Nejprve měřte trojpólový symetrický zkrat, pak popř. i zkraty nesymetrické dvojpólový a jednopólový.

Charakteristiky vyneste do společného souřadného systému.

Měření reaktancí synchronního stroje

Na základě charakteristik naprázdno a nakrátko vypočítejte hodnotu pro nasycenou a nenasycenou podélnou synchronní reaktanci Xdsyc a Xdnesyc.

Pomocí skluzové metody a metody dvojfázového napájení stanovte dále také reaktanci synchronní, rázovou a přechodovou (pro podélnou i příčnou polohu) a proveďte odhad reaktance rozptylové.

Hodnoty všech reaktancí zpracujte do přehledové tabulky.

Fázování synchronního stroje na síť

Proveďte rozbor podmínek bezpečného připojení synchronního generátoru na tvrdou síť. Vyzkoušejte si prakticky připojení turbostroje na síť.

Zaťěžování synchronního stroje na tvrdé síti

Určete zatěžovací charakteristiky, tj. závislost I = f(Ib) pro P[W] = konst. ( tzv. "V - křivky") a regulační charakteristiky, tj. závislost I = f(Ib) pro cos î = konst. při spojení synchronního stroje a tvrdé sítě.

Měření na stejnosměrných strojích

Zatěžování dynama

Změřte zatěžovací charakteristiky, tj. závislost U = f(I) pro Ib=konst. a n=konst., dynama cize buzeného a derivačního. Poté oba troje změřte znovu, ale jako kompaudované a pak i jako protikompaudní. Charakteristiky graficky znázorněte.

Stanovení účinnosti ss motoru

Zatěžováním ss motoru na dynamometru (tj. přímou metodou) změřte závislost výkonu, příkonu, otáček, momentu a účinnosti na proudu stroje. Všechny průběhy graficky znázorněte.