- Co fyzikálně vyjadřuje rovnice kontinuity?

- Jaký fyzikální zákon je matematicky formulován Navierovými-Stokesovými rovnicemi?

- Co vše vyjadřují fyzikálně N-S rovnice?

- N-S rovnice, jakého typu jsou formálně z hlediska matematiky?

- Jaké informace potřebujeme pro korektní formulaci úlohy z dynamiky tekutin?

- Jaké jsou možnosti řešení N-S rovnic pro konkrétní případ?

- Jaké jsou zjednodušující předpoklady při matematickém popisu pomocí potenciálního proudění?

- Jaká je velikost setrvačné síly při ustáleném, vyvinutém, laminárním proudění v prizmatickém kanále (Poiseuilleovo proudění)?

- Jaký je poměr setrvačné a třecí síly v laminární mezní vrstvě na rovinné stěně?

- Jak se mění povrchové tření na obtékané stěně s Reynoldsovým číslem?

- Jak se mění tloušťka mezní vrstvy s Reynoldsovým číslem?

- Co vyjadřuje pošinovací tloušťka mezní vrstvy?

- Při stejném Reynoldsově čísle, jaký je vztah mezi povrchovým třením na stěně u laminární a turbulentní mezní vrstvy?

- Při stejném Reynoldsově čísle, jaký je vztah mezi tloušťkou mezní vrstvy na stěně u laminární a turbulentní mezní vrstvy?

- Součinitel vazkosti je fyzikálně součinitelem difúze jisté fyzikální veličiny. Které?

- Stabilita proudění je stabilitou jakého režimu proudění?

- V jakých objektech (oblastech proudící tekutiny) se stabilita zkoumá?

- Úloha ztráty stability laminárního proudění je svou povahou lineární či nelineární?

- Jak je definována stabilita laminárního proudění?

- Jaké parametry jsou určující pro stabilitu laminárního proudění?

- Jak souvisí ztráta stability laminárního proudění s přechodem do turbulence?

- Jaké jsou fáze scénáře přirozeného přechodu do turbulence?

- Co je to „zkrácený přechod do turbulence“ (bypass transition)?

- Jak je definováno laminární proudění?

- Jak je definováno turbulentní proudění?

- Jaké jsou atributy turbulence?

- Co je to „deterministický chaos“?

- Teorie turbulence: jakou roli hrají největší víry?

- Teorie turbulence: jakou roli hrají nejmenší víry?

- Jaké mají vlastnosti největší víry v turbulentním proudění?

- Jaké mají vlastnosti nejmenší víry v turbulentním proudění?

- Čím je charakterizována oblast universální rovnováhy (inerciální oblast) ve spektru turbulence.

- Co je to Reynoldsův rozklad?

- Co popisují Reynoldsovy rovnice (RANS)?

- Mají RANS jednoznačné řešení? Za jakých předpokladů?

- Veličiny v turbulenci.

- Co jsou Reynoldsova napětí, fyzikálně?

- Co jsou Reynoldsova napětí, matematicky?

- Co je to turbulentní vazkost, jaký má vztah k Reynoldsovým napětím?

- Jaké vlastnosti má molekulární a turbulentní vazkost?

- Co vyjadřuje model turbulence?

- Co zkoumá verifikace?

- Co zkoumá validace?

- Jaký je účel validačního experimentu?

- Jak ovlivní odpor tělesa velikost úplavu?

- Jak souvisí odpor špatně obtékaného tělesa s rychlostí?

- Jak souvisí odpor tělesa obtékaného bez odtržení s rychlostí při laminární mezní vrstvě?

- Na čem závisí odporová třecí síla v turbulentní mezní vrstvě?

- Jak vzniká vztlaková síla?